บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดของการวิจัยตั้งอยู่บนหลักการ 3 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานสากลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละมาตรฐาน, การสังเคราะห์ระบบเกณฑ์ที่ผสมผสานจุดแข็งของมาตรฐานต่าง ๆ ในรูปแบบผสมเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในบริบทของประเทศไทย และการออกแบบระบบให้สามารถทำงานเป็นลำดับชั้นรองรับการประมวลผลโดย AI และให้ผลลัพธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ

ขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยมี 5 ขั้นตอนหลัก เริ่มจากการคัดเลือกมาตรฐานและงานวิจัยอ้างอิง, การกำหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบ, การวิเคราะห์เปรียบเทียบและระบุข้อจำกัดของแต่ละมาตรฐาน, การสังเคราะห์ระบบเกณฑ์ฉบับใช้งานในโครงการ และท้ายที่สุดคือการตรวจสอบความสอดคล้องของระบบ

3.2 การคัดเลือกมาตรฐานและงานวิจัยอ้างอิง

การคัดเลือกมาตรฐานและงานวิจัยที่นำมาเปรียบเทียบในการวิจัยนี้พิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ความครอบคลุมของขอบเขตการประเมินสภาพสะพาน, ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานระดับชาติหรืองานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการ และความหลากหลายของแนวคิดเชิงระเบียบวิธี โดยพิจารณาทั้งระบบที่ใช้การให้คะแนนเชิงคุณภาพ ระบบที่มีเกณฑ์เชิงปริมาณ และระบบที่ใช้สูตรคำนวณดัชนี

ตารางที่ 3.1 มาตรฐานและงานวิจัยที่นำมาเปรียบเทียบในการวิจัย

| รายการ | ชื่อมาตรฐาน/งานวิจัย | ผู้พัฒนา | ขอบเขต |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AASHTO Manual for Bridge Evaluation (MBE) และ Manual for Bridge Element Inspection (MBEI) | American Association of State Highway and Transportation Officials | สหรัฐอเมริกา |
| 2 | NBI/SNBI Recording and Coding Guide และ Bridge Management Systems Workshop | Federal Highway Administration (FHWA) | สหรัฐอเมริกา |
| 3 | Bridge Maintenance Management System (BMMS) | กรมทางหลวง | ประเทศไทย |
| 4 | JSCE Standard Specifications for Concrete Structures: Maintenance | Japan Society of Civil Engineers | ประเทศญี่ปุ่น |
| 5 | A simplified management procedure for bridge network maintenance | Pellegrino, Pipinato, & Modena (2011) | งานวิจัยจากประเทศอิตาลี |

3.3 เกณฑ์การเปรียบเทียบมาตรฐาน

ในการเปรียบเทียบมาตรฐานทั้ง 5 รายการ ผู้วิจัยได้กำหนดมิติสำหรับวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

3.3.1 จำนวนระดับและนิยามความเสียหาย

พิจารณาจำนวนระดับของการจำแนกสภาพในแต่ละมาตรฐาน รวมถึงนิยามและคำอธิบายของแต่ละระดับ เพื่อประเมินความละเอียดในการแจกแจงระดับความเสียหายและความสามารถในการใช้แยกแยะระหว่างสะพานสภาพต่าง ๆ

ตารางที่ 3.2 ระดับและนิยามของ Condition State ตามมาตรฐาน AASHTO

| ระดับ | ความหมาย | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| CS1 | ดี | ไม่มีร่องรอยของการเสื่อมสภาพหรือมีเล็กน้อยซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง |
| CS2 | พอใช้/ปานกลาง | พบร่องรอยของการเสื่อมสภาพหรือความเสียหาย แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที |
| CS3 | แย่ | การเสื่อมสภาพระดับมากกว่าปกติ อาจจำเป็นต้อง ทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| CS4 | รุนแรง | การเสื่อมสภาพที่นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 3.3 ระดับและนิยามของ Condition Rating ตามมาตรฐาน NBI

| ระดับ | ความหมาย | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 9 | สภาพดีเยี่ยม | ใหม่ |
| 8 | สภาพดีมาก | ไม่มีการพบความเสียหาย |
| 7 | สภาพดี | มีการพบความเสียหายเล็กน้อย |
| 6 | สภาพน่าพอใจ | มีการเสื่อมสภาพเล็กน้อยบนชิ้นส่วนของโครงสร้าง |
| 5 | สภาพปานกลาง | ชิ้นส่วนของโครงสร้างยังคงมีความเสถียร แต่อาจมีการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดเล็กน้อย เสื่อมสภาพ มีการหลุดล่อนหรือการกัดเซาะ |
| 4 | สภาพแย่ | มีการสูญเสียหน้าตัด เสื่อมสภาพ มีการหลุดล่อนหรือ การกัดเซาะในระดับปานกลาง |
| 3 | สภาพแย่มาก | มีการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดซึ่งส่งผลต่อกำลังรับน้ำหนักของชิ้นส่วนโครงสร้างหลัก อาจพบการวิบัติเฉพาะส่วน เช่น รอยร้าวเนื่องจากความล้าบนโครงสร้างเหล็ก รอยร้าวเฉือนบนโครงสร้างคอนกรีต |
| 2 | สภาพวิกฤติ | ชิ้นส่วนของโครงสร้างหลักมีการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรง รอยร้าวเนื่องจากความล้าบนโครงสร้างเหล็กหรือรอยร้าวเฉือนบนโครงสร้างคอนกรีตที่สามารถพบได้อาจส่งผลอย่างร้ายแรงต่อจุดรองรับ ไม่สามารถทำการตรวจสอบระยะใกล้ได้เนื่องจากอาจเกิดอันตราย อาจมีความจำเป็นต้องปิดการใช้สะพาน |
| 1 | สภาพใกล้วิบัติ | มีการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดอย่างรุนแรง โครงสร้างสะพาน มีความไม่เสถียร จำเป็นต้องปิดใช้งานสะพานอย่างยิ่ง |
| 0 | สภาพวิบัติ | ไม่สามารถใช้งานสะพานได้ |

ตารางที่ 3.4 ระดับความเสียหายตามค่า BHI อ้างอิงตาม FHWA

| ระดับ | ช่วง BHI |
| --- | --- |
| ดี | BHI ≥ 90 |
| พอใช้ | 70 ≤ BHI < 90 |
| แย่ | BHI < 70 |

ตารางที่ 3.5 ระดับและนิยามของ Condition Rating ตามมาตรฐาน BMMS

| ระดับ | ความหมาย | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 5 | สภาพดีมาก | สภาพดีเหมือนใหม่ ไม่มีความเสียหาย ซ่อมบำรุงตามปกติ |
| 4 | สภาพดีพอใช้ | มีความเสียหายเล็กน้อย ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| 3 | สภาพพอใช้ | มีความเสียหายปานกลาง ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| 2 | สภาพชำรุด | โครงสร้างหลักชำรุด ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ |
| 1 | สภาพวิกฤติ | โครงสร้างหลักชำรุดเสียหายมาก ต้องซ่อมแซมเร่งด่วนหรือบูรณะ |
| 0 | สภาพวิบัติ | ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |

ตารางที่ 3.6 ระดับและนิยามของระยะการเสื่อมสภาพตามมาตรฐาน JSCE

| ระดับ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| I | Initiation stage (ระยะเริ่มต้น) |
| II | Propagation stage (ระยะแพร่กระจาย) |
| III | Acceleration stage (ระยะเร่ง) |
| IV | Deterioration stage (ระยะเสื่อมสภาพ) |

ตารางที่ 3.7 ระดับและนิยามของความเสียหายตามงานวิจัยของ Pellegrino และ Condition Factor (CF)

| CV | คำอธิบาย | CF |
| --- | --- | --- |
| 0 | ไม่มี/ไม่พบความเสียหาย | 0 |
| 1 | ไม่มีความเสียหายที่มีนัยสำคัญ | 10 |
| 2 | มีความเสียหายเล็กน้อย | 7 |
| 3 | มีความเสียหายปานกลาง | 4 |
| 4 | มีความเสียหายรุนแรง | 2 |
| 5 | มีความเสียหายซึ่งส่งผลให้ชิ้นส่วนใช้งานไม่ได้ | 1 |

3.3.2 การแยกพิจารณาตามวัสดุของโครงสร้าง

พิจารณาว่ามาตรฐานแต่ละรายการแยกเกณฑ์การประเมินระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) และคอนกรีตอัดแรง (PC) หรือไม่ เนื่องจากทั้งสองวัสดุมีพฤติกรรมต่อรอยร้าวที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความเสี่ยงของการกัดกร่อนของลวดอัดแรง

3.3.3 เกณฑ์เชิงปริมาณของความเสียหาย

พิจารณาว่ามาตรฐานแต่ละรายการมีการกำหนดเกณฑ์เชิงปริมาณสำหรับการจำแนกความเสียหายแต่ละประเภทหรือไม่ เช่น เกณฑ์ความกว้างของรอยร้าว หรือความลึกของการสึกกร่อน เนื่องจากเกณฑ์เชิงปริมาณเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ AI สามารถจำแนกระดับสภาพได้อัตโนมัติจากค่าที่วัดได้ผ่านระบบ Computer Vision โดยพบว่ามีบางมาตรฐานที่มีการระบุเกณฑ์เชิงปริมาณไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

ตารางที่ 3.8 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cracking | ไม่พบรอยร้าวหรือมีขนาดเล็กกว่า 0.3 มม. หรือมี ระยะห่างกันมากกว่า 0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดกลาง 0.3-1.3 มม. หรือมีระยะห่างกัน 0.3-0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดใหญ่กว่า 1.3 มม. และมีระยะห่างกันน้อยกว่า 0.3 ม. | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Delamination/ Spalling/ Patched Area | ไม่พบ | พบร่องรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |  |
| Exposed Rebar | ไม่พบ | พบเหล็กเสริมโผล่แต่ไม่พบการสูญเสียหน้าตัด | พบเหล็กเสริมโผล่และพบว่าเกิดการสูญเสียหน้าตัด |  |
| Efflorescence/ Rust Staining | ไม่พบ | พบคราบเกลือแต่ไม่พบคราบสนิม | พบคราบเกลือและพบคราบสนิม |  |
| Abrasion/Wear | ไม่พบ | พบมวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีตแต่ยังอยู่ในสภาพดี | พบการสูญเสียเนื้อมวลรวมหยาบเนื่องจากการขัดสี |  |
| Distortion | ไม่พบ | พบการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว | พบการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Settlement | ไม่พบ | พบการทรุดตัวที่ยอมรับได้หรือได้ รับการแก้ไขแล้ว | พบการทรุดตัวที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Scouring | ไม่พบ | พบการถูกกัดเซาะที่ยอมรับได้หรือได้ รับการแก้ไขแล้ว | พบการถูกกัดเซาะที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Damage (ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | - | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับรุนแรง |

ตารางที่ 3.9 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (PC) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cracking | ไม่พบรอยร้าวหรือมีขนาดเล็กกว่า 0.1 มม. หรือมี ระยะห่างกันมากกว่า 0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดกลาง 0.1-0.2 มม. หรือมีระยะห่างกัน 0.3-0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดใหญ่กว่า 0.2 มม. และมีระยะห่างกันน้อยกว่า 0.3 ม. | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Delamination/ Spalling/ Patched Area | ไม่พบ | พบร่องรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |  |
| Exposed Rebar | ไม่พบ | พบเหล็กเสริมโผล่แต่ไม่พบการสูญเสียหน้าตัด | พบเหล็กเสริมโผล่และพบว่าเกิดการสูญเสียหน้าตัด |  |
| Exposed Prestessing | ไม่พบ | พบเหล็กอัดแรงโผล่แต่ไม่พบการสูญเสียหน้าตัด | พบเหล็กอัดแรงโผล่และพบว่าเกิดการสูญเสียหน้าตัด |  |
| Efflorescence/ Rust Staining | ไม่พบ | พบคราบเกลือแต่ไม่พบคราบสนิม | พบคราบเกลือและพบคราบสนิม |  |
| Abrasion/Wear | ไม่พบ | พบมวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีตแต่ยังอยู่ในสภาพดี | พบการสูญเสียเนื้อมวลรวมหยาบเนื่องจากการขัดสี |  |
| Distortion | ไม่พบ | พบการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว | พบการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Settlement | ไม่พบ | พบการทรุดตัวที่ยอมรับได้หรือได้ รับการแก้ไขแล้ว | พบการทรุดตัวที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Scouring | ไม่พบ | พบการถูกกัดเซาะที่ยอมรับได้หรือได้ รับการแก้ไขแล้ว | พบการถูกกัดเซาะที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Damage (ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | - | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ |  |

ตารางที่ 3.10 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างเหล็ก (Steel) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrosion | ไม่พบ | พบสนิมเป็นจุด ๆ กระจายทั่วพื้นผิว หรือพบสนิมในระยะเริ่มต้น | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าตัด แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Cracking | ไม่พบ | พบรอยร้าวที่หยุดการขยายตัว หรือได้ดำเนินการซ่อมแซมให้หยุดการขยายตัวแล้ว | พบรอยร้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Connection | ไม่มี | ตัวยึดเริ่มหลวมและเกิดสนิมในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการเคลื่อนตัว | สลักเกลียว หมุดย้ำ หรือตัวยึดขาด รอยเชื่อมแตก เกิดสนิมและเสียรูป |  |
| Misalignment | ไม่พบ | พบการเยื้องศูนย์ที่สามารถยอมรับได้ | พบการเยื้องศูนย์ที่ต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Wear | ไม่พบ | พบร่องรอยจากการขัดสีเล็กน้อย | พบร่องรอยจากการขัดสีที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Distortion | ไม่พบ | พบการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว | พบการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Settlement | ไม่พบ | พบการทรุดตัวที่ยอมรับได้หรือได้ รับการแก้ไขแล้ว | พบการทรุดตัวที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Scouring | ไม่พบ | พบการถูกกัดเซาะที่ยอมรับได้หรือได้ รับการแก้ไขแล้ว | พบการถูกกัดเซาะที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Damage (ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | - | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ |  |

ตารางที่ 3.11 เกณฑ์ความเสียหายของรอยต่อ (Joints) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leakage | ไม่พบ | พบการรั่วซึมเล็กน้อย มีน้ำหยดผ่านรอยต่อ | พบการรั่วซึมปานกลาง มีน้ำซึมผ่านมากกว่าหยดน้ำ แต่ยังไม่ไหลอิสระ | พบน้ำไหลผ่านรอยต่ออย่างอิสระ |
| Seal Adhesion | วัสดุอุดรอยต่อยึดติดสมบูรณ์ทั้งหมด | ยึดติดมากกว่า 50% ของความสูงรอยต่อ | ยึดติด 50% หรือน้อยกว่าของความสูงรอยต่อ แต่ยังมีการยึดติดอยู่บ้าง | สูญเสียการ ยึดติดทั้งหมด |
| Seal Damage | ไม่พบ | พบการสึกของวัสดุ แต่ไม่มีรูทะลุ | มีรูทะลุ ฉีกขาด หรือหลุดออกบางส่วน | มีรูทะลุตลอดความหนา หรือหลุดออกอย่างสมบูรณ์ |
| Seal Cracking | ไม่พบ | พบรอยร้าวที่ผิว | พบรอยร้าวที่ทะลุวัสดุอุดบางส่วน | พบรอยร้าวที่ทะลุวัสดุอุดยาวตลอดความหนา |
| Debris Impaction | ไม่พบเศษวัสดุ หรือพบเศษวัสดุหลวม ๆ เล็กน้อย แต่ไม่กระทบการทำงานของรอยต่อ | พบเศษวัสดุอุดแน่นปานกลาง แต่รอยต่อยังเคลื่อนตัวได้อิสระ | พบเศษวัสดุอุดแน่นมาก ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของรอยต่อ | พบเศษวัสดุอุดเต็ม ทำให้รอยต่อเคลื่อนตัวไม่ได้ |
| Adjacent Deck/ Header | ไม่พบ | พบร่องรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. | พบร่องรอยและส่งผลให้รอยต่อทำงานไม่ได้ตามที่ออกแบบ |
| Metal Deterioration or Damage | ไม่พบ | พบสนิมเป็นจุด ๆ กระจายทั่วพื้นผิว รอยต่ออาจหลวมแต่ยังทำงานได้ | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าตัด ส่งผลต่อการทำงานของรอยต่อ | พบเหล็กแตกร้าว สูญเสียหน้าตัด หรือจุดต่อเสียหาย จนรอยต่อทำงานไม่ได้ดังที่ออกแบบ |
| Damage (ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | - | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 3.12 เกณฑ์ความเสียหายของแผ่นรองรับ (Bearings) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrosion | ไม่พบ | พบสนิมเป็นจุด ๆ กระจายทั่วพื้นผิว หรือพบสนิมในระยะเริ่มต้น | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าตัด แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Connection | ไม่มี | ตัวยึดเริ่มหลวมและเกิดสนิมในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการเคลื่อนตัว | สลักเกลียว หมุดย้ำ หรือตัวยึดขาด รอยเชื่อมแตก เกิดสนิมและเสียรูป |  |
| Movement | ไม่มี | มีข้อจำกัดในการเคลื่อนตัวเล็กน้อย | เคลื่อนตัวได้อย่างจำกัด แต่ยังไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Wear | ไม่พบ | พบร่องรอยจากการขัดสีเล็กน้อย | พบร่องรอยจากการขัดสีที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Alignment | แนวด้านข้างและแนวดิ่งเป็นไปตามที่ออกแบบสำหรับสภาพอุณหภูมิขณะนั้น | การวางตัวในแนวด้านข้างและแนวดิ่งไม่สอดคล้องกับสภาพอุณหภูมิ | ใกล้ถึงขีดจำกัดของแนวด้านข้างหรือแนวดิ่ง แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Bulging/ Splitting/ Tearing | ไม่มี | มีการปูดบวมน้อยกว่า 15% ของความหนา | มีการปูดบวมเกิน 15% ของความหนา มีการแตกหรือฉีกขาด ผิว ของแผ่นรองรับไม่ขนานกัน แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Loss of Bearing Area | ไม่พบ | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับไม่เกิน 10% | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับเกินกว่า 10% แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Damage (ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | - | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ |  |

ตารางที่ 3.13 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างผิวทาง (Wearing Surface) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delamination/ Spalling/ Patched Area/ Pothole | ไม่พบ | พบร่องรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมี เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Cracking | ไม่พบรอยร้าวหรือมีขนาดเล็กกว่า 0.3 มม. หรือมี ระยะห่างกันมากกว่า 0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดกลาง 0.3-1.3 มม. หรือมีระยะห่างกัน 0.3-0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดใหญ่กว่า 1.3 มม. และมีระยะห่างกันน้อยกว่า 0.3 ม. |  |
| Abrasion | ไม่พบ | พบร่องรอยจากการเสียดสีเล็กน้อย | พบร่องรอยจากการเสียดสีที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Settlement | ไม่พบ | พบการทรุดตัวที่ยอมรับได้หรือได้ รับการแก้ไขแล้ว | พบการทรุดตัวที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |  |
| Effectiveness | ปกป้องได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่พบการรั่วซึม หรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนที่ปกป้อง | ปกป้องได้ ค่อนข้างดี การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนที่ปกป้องช้าลง | ปกป้องได้จำกัด การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนที่ปกป้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง |  |
| Damage (ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | - | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ |  |

ตารางที่ 3.14 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cracking | ไม่มี | ความกว้าง <1.6 มม. | ความกว้าง 1.6-3.2 มม. | ความกว้าง 3.2-4.8 มม. | ความกว้าง >4.8 มม. | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Scaling/ Abrasion/ Wears | ไม่มี | สึกกร่อนเล็กน้อย ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิวหิน | สึกกร่อนปานกลาง 5–10 มม. มองเห็นผิวหิน เห็นเม็ดหินบางส่วน | สึกกร่อนรุนแรง ลึก 10–20 มม. เม็ดหินหลุดล่อน | สึกกร่อนรุนแรงมาก ลึก >20 มม. เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก |  |
| Spalling/ Delamination | ไม่มี | กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลายจุด ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม | กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กหลายจุด |  |
| Honeycomb | ไม่มี | โพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | โพรงขนาดเล็กหลายจุดหรือโพรงขนาดใหญ่ ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | - | - |  |
| Exposed Rebar | ไม่มี | - | พบในจุดที่ไม่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง อาจมีสนิมเหล็ก | คอนกรีตกะเทาะถึงเหล็กเสริม | คอนกรีตกะเทาะถึงเหล็กเสริมหลายจุดหรือบริเวณกว้าง |  |
| Rebar Corrosion | ไม่มี | - | - | เหล็กเสริมเป็นสนิม | เหล็กเสริมเป็นสนิมรุนแรงหรือได้รับความเสียหายอย่างมาก |  |
| Water Staining/ Efflorescence | ไม่มี | มีรอยคราบน้ำเล็กน้อย | มีรอยคราบน้ำจำนวนมาก หรือพบคราบเกลือ | - | - | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Excessive Deflection/ End Displacement | ไม่มี | - | - | สามารถเห็นการแอ่นตัวหรือการเลื่อนได้ด้วยตาเปล่า | พบการแอ่นตัวหรือการเลื่อนที่มากผิดปกติ |  |

ตารางที่ 3.15 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (PC) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cracking | ไม่มี | ความกว้าง <0.1 มม. | ความกว้าง 0.1-0.23 มม. | ความกว้าง 0.25-0.76 มม. | ความกว้าง >0.76 มม. | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Scaling/ Abrasion/ Wears | ไม่มี | สึกกร่อนเล็กน้อย ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิวหิน | สึกกร่อนปานกลาง 5–10 มม. มองเห็นผิวหิน เห็นเม็ดหินบางส่วน | สึกกร่อนรุนแรง ลึก 10–20 มม. เม็ดหินหลุดล่อน | สึกกร่อนรุนแรงมาก ลึก >20 มม. เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก |  |
| Spalling/ Delamination | ไม่มี | กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลายจุด ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม | กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กหลายจุด |  |
| Honeycomb | ไม่มี | โพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | โพรงขนาดเล็กหลายจุดหรือโพรงขนาดใหญ่ ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | - | - |  |
| Exposed Prestessing | ไม่มี | - | - | สามารถเห็นลวดอัดแรงได้บางส่วน | สามารถสังเกตเห็นลวดอัดแรงได้เป็นจำนวนมาก |  |
| Exposed Rebar | ไม่มี | - | พบในจุดที่ไม่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง อาจมีสนิมเหล็ก | คอนกรีตกะเทาะถึงเหล็กเสริม | คอนกรีตกะเทาะถึงเหล็กเสริมหลายจุดหรือบริเวณกว้าง |  |
| Rebar Corrosion | ไม่มี | - | - | เหล็กเสริม/ลวดอัดแรงเป็นสนิม | เหล็ก/ลวดเป็นสนิมรุนแรงหรือได้รับความเสียหายอย่างมาก | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |

ตารางที่ 3.16 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างเหล็ก (Steel) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrosion | ไม่มี | ผิวด้านหน้าเป็นสนิม เกิดรอยบุ๋มหรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุม หรือมีการบวมน้ำนูนขึ้น ไม่มีการสูญเสียหน้าตัด | มีการกัดกร่อนเล็กน้อย ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มาก หรือเกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเป็นบริเวณกว้าง | เกิดการกัดกร่อนมาก ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดจำนวนมาก หรือมีรอยบุ๋มหรือการกัดกร่อนเป็นบริเวณกว้าง | เกิดการกัดกร่อนขั้นรุนแรง | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Cracking | ไม่มี | - | เกิดรอยแตกร้าวในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อความสามารถรับกำลัง | เกิดรอยร้าวบริเวณกว้าง หรือเกิดหลุมในแผ่นพื้น ไม่มีผลต่อการ รับแรง | เกิดรอยร้าวหรือความเสียหายในชิ้นส่วนเหล็กหรือรอยเชื่อม |  |
| Connection | ไม่มี | เกิดรอยร้าวที่รอยเชื่อมหรือสลักเริ่มแตกหัก หรือสลัก-น็อต ไม่เกิดความเสียหาย | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง หรือสลัก-น็อต เกิดความเสียหายหรือสูญหายบางส่วน ซึ่งไม่มีผลต่อการรับแรง | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง รอยเชื่อมไม่สามารถรับกำลังของชิ้นส่วนเหล็กได้ หรือสลัก-น็อต พังหรือสูญหายจำนวนมาก และมีผลต่อการรับแรง |  |
| Distortion | ไม่มี | ชิ้นส่วนเกิดการเปลี่ยนรูปแต่ไม่มีผลกระทบต่อชิ้นส่วน | เกิดการเสียรูปในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อการรับแรง | - | มีการเปลี่ยนรูปในแผ่นพื้น |  |
| Section Loss | ไม่มี | - | สูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วน | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหาย หรือ สูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วนในบริเวณที่เห็นได้ชัดแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงที่มีผลต่อโครงสร้าง | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหายในขั้นรุนแรงมากและมีผลต่อการรับแรงของชิ้นส่วน | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| End Displacement | ไม่มี | - | - | - | ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้มเลื่อนหลุดออกจากฐานรองรับ |  |

ตารางที่ 3.17 เกณฑ์ความเสียหายของรอยต่อสะพาน (Joints) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leakage | ไม่มี | - | - | มีการรั่วซึม | มีการรั่วซึม | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Joint Filler Damage (Concrete Joint) | ไม่มี | Joint Filler เริ่มหลุดล่อน | Joint Filler หลุดล่อน | - | - |  |
| Seal Cracking | ไม่มี | - | - | - | มีรอยแตก ฉีกขาด |  |
| Debris Accumulation | ไม่มี | เริ่มมีการสะสมของเศษวัสดุ | มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชในปริมาณค่อนข้างมาก | มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชมากจนทำให้เคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระ | - |  |
| Adjacent Deck/Header | ไม่มี | - | ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อหรือตามแนวยาวสะพาน (Asphaltic Concrete) | พบรอยแตกหรือคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียงหลุดล่อน | พบรอยแตกขนาดใหญ่หรือคอนกรีตหลุดล่อนเป็นบริเวณกว้าง |  |
| Metal Deterioration or Damage (Metal Joint) | ไม่มี | - | Metal Plate เริ่มเป็นสนิม เสียรูปหรือโก่งงอเล็กน้อย หรือหลวม | Metal Plate เสียรูป โก่งงอ แตกหัก มีการหลุดออกเป็นบางส่วน | Metal Plate เสียรูป โก่งงอ แตกหัก มีการหลุดออกเป็นบริเวณกว้าง |  |
| Cracking ในผิวทาง (Asphaltic Concrete) | ไม่มี | พบรอยแตกตามแนวรอยต่อ | - | - | - | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |

ตารางที่ 3.18 เกณฑ์ความเสียหายของแผ่นรองรับคาน (Bearings) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debris Accumulation | ไม่มี | มีการสะสมของเศษวัสดุในบริเวณแผ่นรองรับคาน | มีความสกปรก แต่ไม่พบความเสียหายในแผ่น | มีความสกปรก และพบความเสียหาย | - | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Tilting | ไม่มี | - | มีการโย้เอียงไม่เกิน 25% ของความหนาของฐานรอง | มีการโย้เอียงประมาณ 25% ของความหนาของฐานรอง | มีการโย้เอียงเกิน 25% ของความหนาของฐานรอง |  |
| Bearing Settlement | ไม่มี | - | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันไม่เกิน 1/10 ของความหนา | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันประมาณ 1/10 ของความหนา | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันเกิน 1/10 ของความหนา |  |
| Movement | ไม่มี | - | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองรับคานไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานประมาณครึ่งหนึ่งของความหนา | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานเกินครึ่งหนึ่งของความหนา |  |
| Splitting/ Tearing | ไม่มี | - | - | พบการปริแตกที่ผิว แต่ไม่พบรอยฉีกขาด | พบรอยฉีกขาดขนาดใหญ่ |  |
| Delamination | ไม่มี | - | - | ไม่พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก | พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Corrosion (Metal Bearing) | ไม่มี | มีการกัดกร่อนเล็กน้อยบริเวณขอบ | - | - | - |  |
| Connection (Enclosed Bearing) | ไม่มี | สลัก/น็อตหลวม | - | - | - |  |

ตารางที่ 3.19 เกณฑ์ความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์ (Asphaltic Concrete Wearing Surface)
ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface Coverage | ไม่มี | สภาพเรียบ หรือเสียหายน้อยมากจนผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้ | มีความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิว | มีความเสียหายระหว่างร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ผิว | มีความเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิว | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Potholes/ Loose Surface | ไม่มี | - | - | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อน | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อนอย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง |  |
| Cracking | ไม่มี | - | - | ผิวทางแตกร้าว หรือแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว | ผิวทางแตกร้าวอย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง |  |
| Deformation | ไม่มี | - | - | ผิวทางเสียรูป (ขรุขระ เป็นลูกระนาดหรือร่องล้อ) | ผิวทางเสียรูปร่างอย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง |  |
| Patched Area | ไม่มี | - | - | ผิวทางมีรอยซ่อมไม่เรียบร้อยเป็นแห่ง ๆ | - |  |

ตารางที่ 3.20 ตัวบ่งชี้ความเสียหายของผิวทางคอนกรีต (Concrete Wearing Surface)
ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface Deterioration | ไม่มี | คอนกรีตสึกกร่อนหรือหลุดล่อนเพียงเล็กน้อย | - | - | - | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Concrete Damage Depth | ไม่มี | - | คอนกรีตเสียหายลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | คอนกรีตเสียหายลึกถึงเหล็กเสริม | คอนกรีตเสียหายอย่างรุนแรงลึกถึงเหล็กเสริม |  |
| Structural Impact | ไม่มี | - | - | - | ความเสียหายมีผลต่อกำลังของโครงสร้าง |  |

ตารางที่ 3.21 เกณฑ์การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต (RC/PC) ตามมาตรฐาน JSCE

| กลไก | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbonation | (I-1) ไม่มี defect ภายนอก และไม่มีการเกิดสนิม | (II-1) พบรอยร้าวจาก corrosion แต่ไม่พบ spalling | พบ peeling และ spalling ร่วมกับรอยร้าวจาก corrosion และพบการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม | - |
|  | (I-2) ไม่มี defect ภายนอก แต่เริ่มมีการเกิดสนิม | (II-2) พบรอยร้าวจาก corrosion และพบ spalling |  |  |
| Chloride Attack | (I-1) ไม่มี defect ภายนอก คลอไรด์ < 1.2 kg/m³ | (II-1) พบรอยร้าวจาก corrosion และคราบของสนิม | พบ peeling และ spalling ร่วมกับรอยร้าวจาก corrosion และพบการเสียรูป หรือแอ่นตัวของโครงสร้าง | - |
|  | (I-2) ไม่มี defect ภายนอก คลอไรด์ ≥ 1.2 kg/m³ เริ่มมีการเกิดสนิม | (II-2) พบรอยร้าวจาก corrosion หลายจุดและพบ spalling บางส่วน |  |  |
| Frost Attack | โครงสร้างผ่าน freeze-thaw cycles แต่ยังไม่มี performance degradation คงสภาพเดิม | การเสื่อมสภาพเนื่องจาก frost attack ยังไม่กระทบ stiffness แต่เริ่มสังเกตได้จากภายนอก | การเสื่อมสภาพเริ่มส่งผลกระทบต่อ stiffness และเริ่มเกิด steel corrosion | ความลึกของการเสื่อมสภาพ > ระยะหุ้มคอนกรีต เกิดสนิมรุนแรง |
| Chemical Attack | ความเข้มข้นของสารเคมีที่ผิวเหล็ก ยังไม่ทำให้เกิดสนิม | ความเข้มข้นของสารเคมีที่ผิวเหล็ก เริ่มทำให้เกิดสนิม | พบรอยร้าวจาก corrosion และพบ spalling จาก การผุทางเคมี | สูญเสียหน้าตัดของเหล็กรุนแรงและพบการเสียรูป หรือแอ่นตัวของโครงสร้าง |
| Alkali-Silica Reaction | เกิด ASR แล้ว แต่ยังไม่มีการบวมตัวหรือรอยร้าว | เริ่มเกิดการบวมตัวต่อเนื่องและรอยร้าวแบบลายงา | เกิดการบวมตัวรุนแรง พบรอยร้าวหลายจุด และพบ scaling, spalling และการเยิ้มของ alkali-silica gel | รอยร้าวขยายตัว สูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริมเนื่องจาก steel corrosion อย่างรุนแรง พบการเสียรูปหรือแอ่นตัวของโครงสร้าง |
| Fatigue ของ RC Slabs | พบรอยร้าวไร้ทิศทางหลายจุดตามแนวเหล็กเสริม อาจมีรอยร้าวตั้งฉากเนื่องจาก Shrinkage | พบรอยร้าวดัด ตามแนวเหล็กเสริม เริ่มมีรอยร้าวตามแนวขวางหลายจุดและมีความลึกเพิ่มขึ้น | รอยร้าวเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย punching shear capacity เริ่มลดลง | เกิดรอยร้าวแบบทะลุความหนา ความต่อเนื่องของพื้นหายไป |
| Fatigue ของ RC Beams | เริ่มพบรอยร้าวดัด จาก service load | พบรอยร้าวดัด ขนาดใหญ่ขึ้นและเริ่มพบรอยร้าวเนื่องจากความล้าในเหล็กเสริม | เหล็กเสริมบางส่วนขาดเนื่องจากความล้า เริ่มสูญเสีย stiffness | เหล็กเสริมขาด สูญเสียกำลังรับแรงอย่างชัดเจน |
| Abrasion | พบการสึกกร่อนของผิวคอนกรีตเล็กน้อย | พบการสึกกร่อนของผิวคอนกรีตปานกลางและเห็นมวลรวมบางส่วน | พบการสึกกร่อนจนถึงระยะหุ้ม เหล็กเสริมเริ่มสัมผัสอากาศ | พบการสูญเสียหน้าตัดของคอนกรีต เหล็กเสริมโผล่และพบสนิม สูญเสียกำลังรับแรง |

3.3.4 วิธีการถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ

พิจารณาว่ามาตรฐานแต่ละรายการมีกลไกในการถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบสะพานหรือไม่ และใช้หลักการอย่างไร เนื่องจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของสะพานไม่เท่ากัน เช่น คานหลักย่อมมีความสำคัญสูงกว่าราวสะพาน การมีกลไกถ่วงน้ำหนักที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดลำดับความสำคัญของสะพานในเครือข่าย ซึ่งพบว่ามีเพียง 2 มาตรฐานที่มีการคำนึงถึงการถ่วงน้ำหนักของแต่ละชิ้นส่วนโครงสร้าง ได้แก่ AASHTO ซึ่งสามารถหาค่าถ่วงน้ำหนักได้โดยอ้างอิงจาก Failure Cost ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลรวมระหว่างค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องซ่อมเมื่อองค์ประกอบนั้นวิบัติ รวมกับค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้สะพาน (ประชาชนที่ขับผ่าน) ต้องเสียเมื่อสะพานมีการซ่อมองค์ประกอบนั้น (เช่น ผิวพื้นชำรุดไม่สามารถขับขี่ผ่านได้ ต้องไปใช้เส้นทางอื่นแทน ทำให้เสียค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น, กิจการขนส่งอาจทำงานได้ล่าช้าขึ้น, ค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสะพานชำรุด เป็นต้น) โดยสามารถนำมาปรับใช้สำหรับการคำนวณเป็นค่าถ่วงน้ำหนักได้ ขึ้นกับแนวคิดของแต่ละหน่วยงาน ตัวอย่างดังสมการที่ 3.1

we=Faⅈlurⅇ CostMax Faⅈlurⅇ Cost across all elements               สมการที่ 3.1

อีกหนึ่งระบบที่มีการระบุค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละชิ้นส่วนไว้อย่างชัดเจนคืองานวิจัยของ Pellegrino (2011) โดยจัดกลุ่มตามความสำคัญของชิ้นส่วนโครงสร้างดังตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.22 กลุ่มตามความสำคัญเชิงโครงสร้าง Location Factor (LF) และ Weight (W)

| ชิ้นส่วน | ประเภท | LF | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Principal elements (beams, arches, piers) | Structural | 5 | 10 |
| Transversal elements, bearings, non-seismic devices, slabs | Structural | 6 | 9 |
| Abutments, approach embankment, wingwalls | Structural | 7 | 8 |
| Abutment and pier foundations | Structural | 8 | 7 |
| Waterproofing, road pavement, guard-rails, expansion joints | Non- Structural | 9 | 6 |
| Pavements, parapets, drainage systems, accessories | Non- Structural | 10 | 5 |

3.3.5 ความเหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับ AI

พิจารณาความเหมาะสมในเชิงเทคนิคของแต่ละมาตรฐานในการประยุกต์ใช้ร่วมกับ AI โดยพิจารณาจากความสามารถของ AI ในการตรวจวัดค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดและความซับซ้อนในการแปลงค่าที่ AI ตรวจวัดได้เป็นระดับสภาพของมาตรฐาน

บทที่ 4 ผลการวิจัย

4.1 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับประเมินสภาพสะพาน

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานทั้ง 5 รายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้สรุปผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สรุปการเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับประเมินสภาพสะพาน

| หัวข้อ | AASHTO | NBI | BMMS | JSCE | Pellegrino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนระดับ | 4 (CS1-CS4) | 10 (0-9) | 6 (0-5) | 4 (I-IV) | 6 (CV0-CV5) |
| เกณฑ์เชิงปริมาณ | มี | ไม่มี | มี | มีบางส่วน | มีบางส่วน |
| การแยกพิจารณาวัสดุ RC/PC | แยก | ไม่แยก | แยก | ไม่แยก | ไม่แยก |
| การถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วน | มี | ใช้ค่าต่ำสุด | ใช้ค่าต่ำสุด | ไม่มี | มี |
| ความเหมาะสมกับการใช้ AI | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | กลาง ๆ |

4.2 ข้อเสนอแนะมาตรฐานหลักสำหรับโครงการ

จากผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 4.1 พบว่ามาตรฐานแต่ละรายการมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทำให้การเลือกใช้มาตรฐานเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโครงการได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ระบบเกณฑ์แบบผสมผสานจุดแข็งของมาตรฐานหลายรายการเข้าด้วยกัน

4.2.1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละมาตรฐาน

AASHTO และ BMMS มีจุดเด่นที่มีเกณฑ์เชิงปริมาณสำหรับความเสียหายแต่ละประเภทที่ค่อนข้างละเอียดและครบถ้วน ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ AI ได้ง่าย โดยเฉพาะกับความเสียหายที่ไม่ได้เน้นไปที่การวัดความลึก เช่น Cracking ในขณะที่ NBI มุ่งเน้นไปที่การจำแนกระดับความเสียหายอย่างละเอียดแต่ไม่มีเกณฑ์เชิงปริมาณ JSCE ยังคงให้ความสำคัญกับดุลยพินิจของวิศวกรเป็นหลักและเน้นการเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหาย ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อต้องมาปรับใช้กับ AI และ Pellegrino ที่มุ่งเน้นไปในด้านการคำนวณคะแนนจากค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ ทำให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องใช้ AI ในการตรวจจับและประเมินระดับความเสียหายจึงเหมาะกับการใช้มาตรฐาน AASHTO และ BMMS มากกว่า โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย BMMS มีความเข้ากันได้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสะพานมากกว่า เนื่องจากผู้ตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงคุ้นเคยกับระบบหกระดับของ BMMS อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม BMMS ยังคงมีช่องว่างสำคัญในระดับโครงข่าย กล่าวคือ BMMS กำหนดระดับสภาพโดยรวมของสะพาน (Overall Condition Rating) จากค่าต่ำสุดของกลุ่มโครงสร้างส่วนบนและกลุ่มโครงสร้างส่วนล่างเท่านั้น โดยตัดกลุ่มส่วนประกอบรองออกจากการพิจารณา (กรมทางหลวง, 2555, หัวข้อ 3.3.2.2 และตารางที่ 5-4) ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญระหว่างสะพานที่มีระดับสภาพเท่ากันได้ และไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างของปริมาณและความสำคัญเชิงโครงสร้างของแต่ละชิ้นส่วนได้ ในทางกลับกัน AASHTO มีระบบคำนวณดัชนีสุขภาพสะพาน BHI (Bridge Health Index) ที่ให้ค่าต่อเนื่อง 0-100 ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดลำดับในระดับโครงข่าย และมีระบบถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วนที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมชัดเจน ผู้วิจัยจึงเสนอให้ขยาย BMMS ด้วยกระบวนทัศน์การรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI ในรูปแบบของ T-BHI (Thai Bridge Health Index) ซึ่งคงระบบหกระดับของ BMMS ที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยไว้เป็นแกนหลัก และเติมเต็มช่องว่างในด้านการจัดลำดับในระดับโครงข่ายให้ BMMS มีความสามารถเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

4.2.2 ข้อเสนอการเลือกใช้แบบผสม

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยเสนอให้ใช้แนวทางที่ผสมผสานจุดแข็งของมาตรฐานหลายรายการ โดยเลือกองค์ประกอบจากแต่ละมาตรฐานตามจุดแข็งเฉพาะ ดังนี้

- เกณฑ์ระดับองค์ประกอบ ใช้ระบบหกระดับของ BMMS (ระดับ 0-5) เป็นแกนหลักในการจำแนกสภาพของแต่ละองค์ประกอบ โดยมีระดับสภาพ AASHTO CS เป็นคอลัมน์อ้างอิงคู่ขนานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐานสากล และมีแนวคิด Multi-Path Distress ของ AASHTO ในการกำหนดสภาพของชิ้นส่วนจากความเสียหายที่รุนแรงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะผลลัพธ์ของ AI segmentation

- วิธีคำนวณดัชนี วิธีคำนวณดัชนี เสนอ T-BHI (Thai Bridge Health Index) ซึ่งขยาย BMMS ด้วยกระบวนทัศน์การรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI โดยใช้สูตร Element Health Index (EHI) และ T-BHI ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณและความสำคัญเชิงโครงสร้างของแต่ละชิ้นส่วน ให้ค่าต่อเนื่อง 0-100 ที่เหมาะสำหรับการจัดลำดับในระดับโครงข่าย ค่าสัมประสิทธิ์ Health Index (CHI) ใช้ 6 ค่าสำหรับระดับ BMMS 5-0 (1.00 / 0.83 / 0.67 / 0.33 / 0.17 / 0.00) ซึ่งได้จากการ interpolate ระหว่างค่า AASHTO CEI เพื่อให้ T-BHI มีความเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์กับ AASHTO BHI และผู้ทบทวนสากลสามารถตรวจสอบได้โดยตรง

- การถ่วงน้ำหนัก ใช้ค่า Weight (W) ตามแนวคิดของ Pellegrino (2011) แทนการใช้ Failure Cost ตาม AASHTO เนื่องจากการกำหนด Failure Cost ต้องอาศัยข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อน เช่น ประวัติค่าซ่อม ปริมาณจราจร และผลกระทบทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่สามารถจัดเตรียมได้ครบถ้วนในบริบทของประเทศไทย

- ปัจจัยระดับเครือข่าย เพิ่มการคำนวณ Bridge Priority Score (BPS) โดยใช้ Permanent Factor (PF) ตามแนวคิดของ Pellegrino เพื่อปรับค่า BHI ตามบริบทของสะพานในเครือข่าย เช่น ประเภทของถนน ปริมาณจราจร ความสำคัญของเส้นทาง และอายุของสะพาน

- ระดับสรุปสุดท้าย ระดับรายงานผล T-BHI ที่คำนวณได้จะถูกแปลงเป็นสถานะการบำรุงรักษา 6 ระดับผ่าน Reporting Threshold for Maintenance Decision เพื่อให้สามารถสื่อสารผลลัพธ์ในรูปแบบที่หน่วยงานในประเทศไทยคุ้นเคย และมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญสำหรับแผนการซ่อมบำรุงสะพานในระดับโครงข่าย

4.3 ระบบเกณฑ์ฉบับใช้งานในโครงการ

ตารางเกณฑ์และ Mapping Tables โดยมี BMMS เป็นแกนหลักและ AASHTO เป็นมาตรฐานอ้างอิงคู่ขนาน

ตารางที่ 4.2 ระดับสภาพความเสียหายของแต่ละองค์ประกอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน BMMS

| ระดับ | ความหมาย | AASHTO CS equivalent | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | สภาพดีมาก | CS1 (ดี) | สภาพดีเหมือนใหม่ ไม่มีความเสียหาย ซ่อมบำรุงตามปกติ |
| 4 | สภาพดีพอใช้ | CS1.5 (ดี-พอใช้) | มีความเสียหายเล็กน้อย ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| 3 | สภาพพอใช้ | CS2 (พอใช้) | มีความเสียหายปานกลาง ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| 2 | สภาพชำรุด | CS3 (แย่) | โครงสร้างหลักชำรุด ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ |
| 1 | สภาพวิกฤติ | CS3.5 (แย่-รุนแรง) | โครงสร้างหลักชำรุดเสียหายมาก ต้องซ่อมแซมเร่งด่วนหรือบูรณะ |
| 0 | สภาพวิบัติ | CS4 (รุนแรง) | ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |

4.3.1 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC)

ตารางที่ 4.3.1 เกณฑ์ RC Cracking

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | ความกว้าง <1.6 มม. | ระยะห่างรอยร้าว >0.9 ม. |
| 3 (พอใช้) | CS2 | ความกว้าง 1.6-3.2 มม. | ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม., รอยร้าวที่พบร่วมกับคราบเกลือ/น้ำ/สนิม |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ความกว้าง 3.2-4.8 มม. | ระยะห่างรอยร้าว <0.3 ม., รอยร้าวที่เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | ความกว้าง >4.8 มม. | พบรอยร้าวที่บ่งชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น รอยร้าวเฉือนแนวทแยง หรือ รอยร้าวที่บริเวณรับแรงดึงของหน้าตัด |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.2 เกณฑ์ RC Scaling/Abrasion/Wears

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | ปูนทรายผิวคอนกรีตหลุดล่อน ความลึกน้อยกว่า 5 มม. | ยังมองไม่เห็นมวลรวมหยาบ |
| 3 (พอใช้) | CS2 | ปูนทรายผิวคอนกรีตหลุดล่อน ความลึก 5-10 มม. | มองเห็นมวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีต แต่ยังอยู่ในสภาพดี, บางแห่งเห็นเม็ดหินบางส่วนหลุดล่อน |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ปูนทรายและมวลรวมผิวคอนกรีตหลุดล่อน ความลึก 10-20 มม. | เม็ดหินหลุดล่อนชัดเจนเนื่องจากการขัดสี แต่ยังไม่ลึกถึงเหล็กเสริม |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | ปูนทรายและมวลรวมผิวคอนกรีตหลุดล่อน ความลึกมากกว่า 20 มม. | เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.3 เกณฑ์ Spalling/Delamination/Patched Area

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนหลายจุด หรือเป็นบริเวณกว้าง แต่ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | ความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงผิวเหล็กเสริม | ความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงผิวเหล็กเสริมหลายจุด หรือเป็นบริเวณกว้าง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.4 เกณฑ์ RC Honeycomb

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจุด หรือโพรงขนาดใหญ่ ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | - | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.5 เกณฑ์ RC Exposed Rebar

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | พบเหล็กเสริมโผล่ในจุดที่ไม่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง | ไม่มีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริมที่วัดได้, อาจปรากฏคราบสนิมที่ผิวเหล็กเสริม |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม | เหล็กเสริมมีการสูญเสียหน้าตัดที่สามารถวัดได้ (สังเกตจาก Proxy Indicators เช่น คราบสนิมขนาดใหญ่ การกะเทาะรอบเหล็กเสริม) |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม หลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.6 เกณฑ์ RC Rebar Corrosion

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | เหล็กเสริมเป็นสนิม | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | เหล็กเสริมเป็นสนิมรุนแรง หรือได้รับความเสียหายอย่างมาก | พบรอยร้าวขนาดใหญ่ที่เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.7 เกณฑ์ RC Water Staining/Efflorescence/Rust Staining

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | พบรอยคราบน้ำเล็กน้อย | ไม่พบคราบเกลือและคราบสนิม |
| 3 (พอใช้) | CS2 | พบรอยคราบน้ำในปริมาณมาก และพบคราบเกลือ | อาจปรากฏร่วมกับคราบสนิมที่ผิวคอนกรีต |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | - | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.8 เกณฑ์ RC Excessive Deflection/End Displacement

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | สามารถเห็นการแอ่นตัวหรือการเลื่อนได้ด้วยตาเปล่า | ปลายชิ้นส่วนเลื่อนออกจากตำแหน่ง หรือมีพื้นที่วางอยู่บนฐานรองรับน้อยผิดปกติ |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | การแอ่นตัวที่มากผิดปกติ หรือการเลื่อนที่มากผิดปกติ | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

4.3.2 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (PC)

สำหรับความเสียหายประเภท Scaling/Abrasion/Wears, Spalling/Delamination/Patched Area, Honeycomb และ Exposed Rebar ให้ใช้ตามตารางที่ 4.3.2-4.3.5

ตารางที่ 4.4.1 เกณฑ์ PC Cracking

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | ความกว้าง <0.1 มม. | ระยะห่างรอยร้าว >0.9 ม. |
| 3 (พอใช้) | CS2 | ความกว้าง 0.1-0.23 มม. | ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม., รอยร้าวที่พบร่วมกับคราบเกลือ/น้ำ/สนิม |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ความกว้าง 0.23-0.76 มม. | ระยะห่างรอยร้าว <0.3 ม., รอยร้าวที่เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | ความกว้าง >0.76 มม. | พบรอยร้าวที่บ่งชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น รอยร้าวเฉือนแนวทแยง หรือ รอยร้าวที่บริเวณรับแรงดึงของหน้าตัด |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.4.2 เกณฑ์ RC Exposed Prestressing

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | สามารถเห็นลวดอัดแรงได้บางส่วน | มีการสูญเสียหน้าตัดของลวดที่วัดได้ (สังเกตจาก Proxy Indicators เช่น คราบสนิมขนาดใหญ่ การกะเทาะของคอนกรีตรอบลวดอัดแรง) |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | สามารถสังเกตเห็นลวดอัดแรงได้เป็นจำนวนมาก | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

4.3.3 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับโครงสร้างเหล็ก (Steel)

ตารางที่ 4.5.1 เกณฑ์ Steel Corrosion

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | ผิวด้านหน้าเป็นสนิม เกิดรอยบุ๋มหรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุม หรือมีการบวมน้ำนูนขึ้น | สนิมเป็นจุดกระจายทั่วพื้นผิว ในระยะเริ่มต้น, มีหลุมกระจายอยู่บนพื้นบ้างเล็กน้อย |
| 3 (พอใช้) | CS2 | เกิดการกัดกร่อนเล็กน้อย ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มาก | เกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเป็นวงกว้างอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีผลต่อความสามารถรับกำลังของชิ้นส่วนเหล็ก |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | เกิดการกัดกร่อนมาก ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดจำนวนมาก | เริ่มปรากฏการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กที่วัดได้ อาจปรากฏการกัดกร่อนระหว่างชั้นโลหะ |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | เกิดการกัดกร่อนขั้นรุนแรง | การสูญเสียหน้าตัดของเหล็กชัดเจนและแพร่กระจาย |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.5.2 เกณฑ์ Steel Cracking

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | เกิดรอยแตกร้าวในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อความสามารถรับกำลัง | รอยร้าวที่หยุดการขยายตัว หรือได้รับการดำเนินการซ่อมแซมให้หยุดการขยายตัวแล้ว |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | เกิดรอยร้าวบริเวณกว้างในชิ้นส่วนเหล็ก ยังไม่มีผลต่อความสามารถรับกำลัง | รอยร้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | เกิดรอยร้าวหรือความเสียหายในชิ้นส่วนเหล็กที่กระทบความสามารถรับกำลัง | รอยร้าวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.5.3 เกณฑ์ Steel Connection

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | เกิดรอยร้าวที่รอยเชื่อมหรือสลักเริ่มแตกหัก | สลัก-น็อต ไม่เกิดความเสียหาย และอาจพบสนิมในระยะเริ่มต้น |
| 3 (พอใช้) | CS2 | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง | สลัก-น็อต เกิดความเสียหายหรือสูญหายบางส่วน, เกิดสนิมในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการเคลื่อนตัว |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง | ตัวยึดขาด หรือรอยเชื่อมแตก, พบการกัดกร่อนระหว่างชั้นโลหะ ร่วมกับการเสียรูปของชิ้นส่วน |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง รอยเชื่อมไม่สามารถรับกำลังของชิ้นส่วนเหล็กได้ | สลัก-น็อต พังหรือสูญหายจำนวนมาก และมีผลต่อการรับแรง |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.5.4 เกณฑ์ Steel Distortion

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | ชิ้นส่วนเกิดการเปลี่ยนรูปแต่ไม่มีผลกระทบต่อชิ้นส่วน | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | เกิดการเสียรูปในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อการรับแรง | เป็นการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | เกิดการเสียรูปในชิ้นส่วนเหล็กที่สำคัญ | เป็นการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | มีการเปลี่ยนรูปในแผ่นพื้น | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.5.5 เกณฑ์ Steel Section Loss

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | สูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วน | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหาย หรือสูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนในบริเวณที่เห็นได้ | ไม่ส่งผลต่อการรับกำลัง, อาจพบร่วมกับ Steel Corrosion |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหายขั้นรุนแรง หรือสูญเสียหน้าตัดในขั้นรุนแรง | ส่งผลต่อการรับกำลัง, อาจพบร่วมกับ Steel Corrosion ที่รุนแรง |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.5.6 เกณฑ์ Steel End Displacement

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | - | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้มเลื่อนหลุดออกจากฐานรองรับ | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

4.3.4 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับรอยต่อของสะพาน (Joints)

ตารางที่ 4.6.1 เกณฑ์ Joints Leakage

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | พบการรั่วซึมเล็กน้อย มีน้ำหยดผ่านรอยต่อ |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | มีการรั่วซึม | พบการรั่วซึมปานกลาง มีน้ำซึมผ่านมากกว่าหยดน้ำ แต่ยังไม่ไหลอิสระ |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | มีการรั่วซึม | พบน้ำไหลผ่านรอยต่อ แต่ยังไม่อิสระ |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.6.2 เกณฑ์ Joints Filler Damage/Seal Adhesion

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | Joint Filler เริ่มหลุดล่อน | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | Joint Filler หลุดล่อน | วัสดุยึดติดมากกว่า 50% ของความสูงรอยต่อ |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | - | วัสดุยึดติด 50% หรือน้อยกว่าของความสูงรอยต่อ แต่ยังมีการยึดติดอยู่บ้าง |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.6.3 เกณฑ์ Joints Seal Cracking/Seal Damage

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | พบรอยร้าวที่ผิวของวัสดุอุด หรือพบการสึกของวัสดุ แต่ไม่มีรูทะลุ | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | พบรอยร้าวที่ทะลุวัสดุอุดบางส่วน หรือมีรูทะลุ ฉีกขาด หรือหลุดออกบางส่วน | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | มีรอยแตก ฉีกขาด | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.6.4 เกณฑ์ Joints Debris Accumulation

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | สภาพใช้งานได้ เริ่มมีการสะสมของเศษวัสดุ | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | สภาพใช้งานได้ มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชในปริมาณค่อนข้างมาก | พบเศษวัสดุอุดแน่นปานกลาง แต่รอยต่อยังเคลื่อนตัวได้อิสระ |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | มีเศษวัสดุอุดตัน หรือมีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชอย่างมาก จนทำให้ปลายสะพานเคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระ | พบเศษวัสดุอุดแน่นมาก ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของรอยต่อ |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.6.5 เกณฑ์ Joints Adjacent Deck/Header

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อสะพานหรือเสียหายตามแนวยาวสะพาน | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | พบรอยแตกหรือคอนกรีตอยู่ใกล้เคียงหลุดล่อน | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | พบรอยแตกขนาดใหญ่หรือคอนกรีตอยู่ใกล้เคียงหลุดล่อนเป็นบริเวณกว้าง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.6.6 เกณฑ์ Joints Metal Deterioration or Damage สำหรับ Metal Joint

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | Metal Plate เริ่มเป็นสนิม เสียรูปหรือโก่งงอเล็กน้อย หรือหลวม | พบสนิมเป็นจุดกระจายทั่วพื้นผิว รอยต่ออาจหลวมแต่ยังทำงานได้ |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | Metal Plate เสียรูป โก่งงอ แตกหัก หลุดออกเป็นบางส่วน | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าตัด ส่งผลต่อการทำงานของรอยต่อ |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | Metal Plate เสียรูป โก่งงอ แตกหัก หลุดออกเป็นบริเวณกว้าง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

4.3.5 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับแผ่นรองรับ (Bearings)

ตารางที่ 4.7.1 เกณฑ์ Bearings Debris Accumulation

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | มีการสะสมของเศษวัสดุในบริเวณแผ่นรองรับคาน | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | มีความสกปรก แต่ไม่พบความเสียหายในแผ่น | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | มีความสกปรก และพบความเสียหาย | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.2 เกณฑ์ Bearings Tilting

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | มีการโย้เอียงไม่เกิน 25% ของความหนาของฐานรอง | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | มีการโย้เอียงประมาณ 25% ของความหนาของฐานรอง | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | มีการโย้เอียงเกิน 25% ของความหนาของฐานรอง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.3 เกณฑ์ Bearings Settlement

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันไม่เกิน 1/10 ของความหนา | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันประมาณ 1/10 ของความหนา | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันเกิน 1/10 ของความหนา | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.4 เกณฑ์ Bearings Movement สำหรับแผ่นยาง

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองรับคานไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานเกินครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.5 เกณฑ์ Bearings Bulging/Splitting/Tearing

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | บวมเล็กน้อย โดยไม่มีรอยแตกหรือฉีกขาด | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | พบการปริแตกที่ผิว แต่ไม่พบรอยฉีกขาด | บวมเกินกว่า 15% ของความหนา |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | พบรอยฉีกขาดขนาดใหญ่ | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.6 เกณฑ์ Bearings Delamination สำหรับแผ่นยาง

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ไม่พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.7 เกณฑ์ Bearings Corrosion สำหรับแผ่นเหล็ก

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | มีการกัดกร่อนเล็กน้อยบริเวณขอบ | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | - | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.8 เกณฑ์ Loss of Bearing Area

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับไม่เกิน 10% | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับเกิน 10% | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

4.3.6 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับผิวทาง (Wearing Surface)

ตารางที่ 4.8.1 เกณฑ์ Wearing Surface Coverage

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | สภาพเรียบ มีความเสียหายน้อยมาก | ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่สามารถมองเห็นความเสียหาย |
| 3 (พอใช้) | CS2 | สภาพพอใช้ มีความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิว | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | สภาพชำรุด มีความเสียหายระหว่างร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ผิว | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | สภาพชำรุด มีความเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิว | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.2 เกณฑ์ Wearing Surface Potholes/Loose Surface

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อน | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อน อย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.3 เกณฑ์ Wearing Surface Cracking

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | ระยะห่างรอยร้าว >0.9 ม. |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม. |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ผิวทางแตกร้าว หรือแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว | ระยะห่างรอยร้าว <0.3 ม. |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | ผิวทางแตกร้าวอย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.4 เกณฑ์ Wearing Surface Deformation

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ผิวทางเสียรูปร่าง (ขรุขระ เป็นลูกระนาด ร่องล้อ ฯ) | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | ผิวทางเสียรูปร่าง (ขรุขระ เป็นลูกระนาด ร่องล้อ ฯ) อย่างรุนแรง/บริเวณกว้าง | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.5 เกณฑ์ Wearing Surface Patched Area

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | - | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | ผิวทางมีรอยซ่อมไม่เรียบร้อยเป็นแห่ง ๆ | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.6 เกณฑ์ Wearing Surface Deterioration

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | คอนกรีตสึกกร่อนหรือหลุดล่อนเพียงเล็กน้อย | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | พบร่องรอยจากการเสียดสีเล็กน้อย | - |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | พบร่องรอยจากการเสียดสีที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง | - |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.7 เกณฑ์ Wearing Surface Damage Depth

| ระดับ | AASHTO CS | เงื่อนไข | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ดีมาก) | CS1 | ไม่พบ | ไม่มี |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5 | - | - |
| 3 (พอใช้) | CS2 | คอนกรีตเสียหายลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด) | CS3 | คอนกรีตเสียหายลึกถึงเหล็กเสริม | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |
| 1 (วิกฤติ) | CS3.5 | - | - |
| 0 (วิบัติ) | CS4 | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.9 การ Map AASHTO Element ID เข้ากับ Pellegrino Weight

| AASHTO Element ID | ชื่อ Element | แบ่งตาม BMMS | แบ่งตาม Pellegrino | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12, 13, 15, 28, 38, 60 | Decks (RC, PC, Steel) | Primary | Transversal/Slab | 9 |
| 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111 | Girders/Beams (Box, Open) | Primary | Principal Element | 10 |
| 113, 115, 116 | Stringers | Primary | Transversal | 9 |
| 120, 135 | Trusses | Primary | Principal Element | 10 |
| 141, 142, 143, 144, 145, 146 | Arches | Primary | Principal Element | 10 |
| 147, 148 | Steel Cables | Primary | Transversal | 9 |
| 152, 154, 155 | Floor Beams | Primary | Transversal | 9 |
| 161 | Steel Pin & Pin/Hanger | Primary | Transversal | 9 |
| 202, 204, 205, 206 | Columns | Primary | Principal Element | 10 |
| 207, 208 | Towers, Trestles | Primary | Principal Element | 10 |
| 210, 211 | Pier Walls | Primary | Principal Element | 10 |
| 215, 216, 217, 218, 219 | Abutments | Primary | Abutments | 8 |
| 220, 225, 226, 227, 228 | Pile Caps, Piles | Primary | Foundation | 7 |
| 231, 233, 234, 235 | Pier Caps | Primary | Transversal | 9 |
| 300–306 | Joints | Secondary | Non-structural | 6 |
| 310–316 | Bearings | Secondary | Bearings | 9 |
| 320, 321 | Approach Slabs | Secondary | Approach | 8 |
| 330–334 | Bridge Railings | Secondary | Non-structural | 5 |
| 510, 522 | Wearing Surfaces, Deck Membrane | Secondary | Non-structural | 6 |
| 515, 521 | Protective Coatings/Systems | Secondary | Non-structural | 5 |

ตารางที่ 4.10 Reporting Threshold for Maintenance Decision

| สถานะของสะพาน | ช่วง T-BHI | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| ดีมาก | T-BHI = 100 | ซ่อมบำรุงตามปกติ |
| ดีพอใช้ | 90 ≤ T-BHI < 100 | ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน |
| พอใช้ | 70 ≤ T-BHI < 90 | ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| ชำรุด | 50 ≤ T-BHI < 70 | ซ่อมบำรุงพิเศษ |
| วิกฤติ | 30 ≤ T-BHI < 50 | ซ่อมบำรุงเร่งด่วนหรือบูรณะ |
| วิบัติ | T-BHI < 30 | ปิดสะพาน หรือทุบทิ้งแล้วก่อสร้างใหม่ |

ตารางที่ 4.11 กฎการบังคับระดับสภาพสะพานโดยรวมเมื่อพบจุดวิกฤตในชิ้นส่วนสะพาน

| สถานะ | เงื่อนไข | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| ตามตารางที่ 4.10 | ไม่พบระดับ 2 หรือต่ำกว่า ในชิ้นส่วน Primary | สะพานไม่มีจุดวิกฤตเฉพาะจุด |
| min(ชำรุด, ตาม ตารางที่ 4.10) | พบระดับ 2 แต่ไม่พบระดับ 1 หรือต่ำกว่าในชิ้นส่วน Primary | พบจุดที่ต้องซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ บังคับเป็นระดับ 2 เป็นอย่างน้อย |
| min(วิกฤติ, ตาม ตารางที่ 4.10) | พบระดับ 1 แต่ไม่พบระดับ 0 ในชิ้นส่วน Primary | พบจุดที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน/บูรณะ บังคับเป็นระดับ 1 เป็นอย่างน้อย |
| min(วิบัติ, ตาม ตารางที่ 4.10) | พบระดับ 0 ในชิ้นส่วน Primary | พบจุดวิบัติ บังคับเป็นระดับ 0 |

4.4 Thai Bridge Health Index (T-BHI)

4.4.1 ที่มาและหลักการของ T-BHI

จากข้อเสนอการเลือกใช้แบบผสมในหัวข้อ 4.2.2 ดัชนีสุขภาพสะพานที่ใช้ในกรอบงานนี้ถูกกำหนดในชื่อ Thai Bridge Health Index (T-BHI) ซึ่งมีลักษณะเป็นการขยายมาตรฐาน BMMS ของกรมทางหลวงประเทศไทยด้วยกระบวนทัศน์การรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI Bridge Health Index การวางตำแหน่งของมาตรฐานทั้งสองในลักษณะนี้มีพื้นฐานจากเหตุผลสามประการที่สัมพันธ์กัน

ประการแรก เป็นเหตุผลด้านความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน BMMS เป็นมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงประเทศไทยใช้ในการปฏิบัติงานจริงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ระดับ 0-5 ของ BMMS ได้รับการบรรจุอยู่ในกระบวนการทำงานปกติของหน่วยงาน รวมถึงระบบฐานข้อมูลและรายงานประจำปี การกำหนดให้ AASHTO เป็นแกนหลักของการประเมินจะทำให้ผลลัพธ์ของกรอบงานนี้อยู่ในระบบที่ผู้ปฏิบัติงานในประเทศไม่คุ้นเคย และต้องมีการแปลงผลลัพธ์กลับเป็นภาษาของ BMMS อยู่ตลอด ในทางตรงข้าม การคงระบบหกระดับของ BMMS ไว้เป็นแกนหลักของการประเมินทำให้ผลลัพธ์ของ T-BHI สามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในประเทศได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนกรอบความคิด

ประการที่สอง เป็นเหตุผลด้านการเติมเต็มข้อจำกัดของ BMMS ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.2.1 BMMS ฉบับ พ.ศ. 2555 ไม่มีระบบคำนวณดัชนีสุขภาพสะพานในรูปแบบของค่าต่อเนื่อง การประเมินสภาพโดยรวมของสะพาน (Overall Condition Rating) ในระบบ BMMS อาศัยกฎค่าต่ำสุดของกลุ่มโครงสร้างส่วนบนและกลุ่มโครงสร้างส่วนล่าง โดยตัดกลุ่มส่วนประกอบรองออกจากการพิจารณา (กรมทางหลวง, 2555, หัวข้อ 3.3.2.2) ซึ่งเทียบได้กับการถ่วงน้ำหนักแบบทวิภาคโดยปริยาย คือชิ้นส่วนหลักมีน้ำหนักและส่วนประกอบรองมีน้ำหนักเป็นศูนย์ ซึ่งทำให้สะพานที่มีระดับสภาพโดยรวมเท่ากันไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญต่อกันได้บนพื้นฐานของมาตรฐาน และสะพานที่ถูกประเมินด้วยชิ้นส่วนที่มีความสำคัญเชิงโครงสร้างต่างกันได้รับการพิจารณาในระดับเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของระบบ BMMS ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเกณฑ์รายชิ้นส่วน T-BHI จึงทำหน้าที่เติมข้อจำกัดเชิงโครงสร้างนี้ของ BMMS ด้วยการขยายการถ่วงน้ำหนักแบบทวิภาคดังกล่าวให้เป็นการถ่วงน้ำหนักแบบไล่ระดับต่อเนื่อง (10 ถึง 5) ร่วมกับการนำกระบวนทัศน์การรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI มาใช้กับระบบหกระดับของ BMMS ทำให้ BMMS มีความสามารถในการให้ค่าต่อเนื่อง 0-100 สำหรับการจัดลำดับสะพานในระดับโครงข่ายเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

ประการที่สาม เป็นเหตุผลด้านการตรวจสอบความถูกต้องในระดับสากล การวาง BMMS เป็นแกนหลักของการประเมินอาจส่งผลต่อการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทบทวนงานวิจัยในระดับนานาชาติ เนื่องจาก BMMS มีการอ้างอิงในวรรณกรรมระดับสากลที่จำกัดดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.2.1 ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเก็บระดับสภาพ AASHTO CS เป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิงคู่ขนานในตารางเกณฑ์ความเสียหายทุกตาราง การทำเช่นนี้ทำให้ผู้ทบทวนในระดับนานาชาติสามารถตรวจสอบความเทียบเท่าของระดับสภาพระหว่าง BMMS และ AASHTO ได้จากตารางเดียวกัน และสามารถนำผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่ใช้ AASHTO เป็นพื้นฐานได้โดยตรง

4.4.2 แนวทาง Local-Standard-as-Core

Pellegrino, Pipinato, และ Modena (2011) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Structure and Infrastructure Engineering ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ในระดับ Q1 ได้นำเสนอกรอบงานการจัดลำดับการบำรุงรักษาสะพานในเครือข่ายโดยใช้ระบบ Condition Value (CV) 0-5 ของประเทศอิตาลีเป็นแกนหลัก ไม่ใช่ AASHTO MBEI โดยระบบของ Pellegrino มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบหกระดับของ BMMS ในด้านการเป็นระบบจำแนกสภาพของท้องถิ่นที่มีระดับเทียบเท่าหกระดับ การที่งานของ Pellegrino ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ระบบจำแนกสภาพของท้องถิ่นเป็นแกนหลักของกรอบงานการประเมินสะพานในระดับโครงข่ายเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ในวรรณกรรมระดับสากล โดยมีเงื่อนไขว่าระบบดังกล่าวต้องมีรากฐานเชิงวิศวกรรมที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กรอบงาน T-BHI ตอบสนองได้ผ่านการเก็บ AASHTO CS เป็นมาตรฐานอ้างอิงคู่ขนาน

4.4.3 ความเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์กับ AASHTO BHI

ค่าสัมประสิทธิ์ Health Index ของ AASHTO สำหรับสี่ระดับสภาพถูกกำหนดไว้เป็น CS1-CS4 มีค่าเท่ากับ 1.00, 0.67, 0.33, 0.00 ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์นี้เป็นแกนของการคำนวณ AASHTO BHI ที่ได้รับการยอมรับในวรรณกรรมระดับสากลและถูกใช้ในระบบ Bridge Management Systems ของหน่วยงานการขนส่งในประเทศต่าง ๆ การคำนวณ T-BHI จากระบบหกระดับของ BMMS จึงต้องอาศัยค่าสัมประสิทธิ์ Health Index ที่ขยายจากระบบสี่ค่าของ AASHTO เป็นระบบหกค่าที่สอดคล้องกับ BMMS โดยที่ยังคงรักษาความเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์ระหว่างสองมาตรฐานไว้

วิธีการที่ใช้ในกรอบงานนี้คือการประมาณค่าในช่วง (Linear Interpolation) ค่าสัมประสิทธิ์ Health Index ของ AASHTO โดยอาศัยตารางอ้างอิงคู่ขนานระหว่างระดับ BMMS และระดับ AASHTO CS ตามตารางที่ 4.2 โดยผลที่ได้จากการประมาณค่าในช่วงนี้คือค่าสัมประสิทธิ์สุขภาพ (Coefficient of Health Index, CHI) สำหรับระบบหกระดับของ BMMS

ตารางที่ 4.12 Coefficient of Health Index (Chi) สำหรับระบบ BMMS

| ระดับ | ความหมาย | AASHTO CS equivalent | Chi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | สภาพดีมาก | CS1 (ดี) | 1.00 |
| 4 | สภาพดีพอใช้ | CS1.5 (ดี-พอใช้) | 0.83 |
| 3 | สภาพพอใช้ | CS2 (พอใช้) | 0.67 |
| 2 | สภาพชำรุด | CS3 (แย่) | 0.33 |
| 1 | สภาพวิกฤติ | CS3.5 (แย่-รุนแรง) | 0.17 |
| 0 | สภาพวิบัติ | CS4 (รุนแรง) | 0.00 |

4.5 ระบบการประเมินสภาพสะพาน

4.5.1 ลำดับชั้นของระบบการประเมินสภาพสะพาน

ชั้นที่ 0: Primitive Metrics

เป็นชั้นที่ AI ทำการตรวจวัดค่าพื้นฐานของความเสียหายจากภาพถ่ายโดยตรง โดยไม่ผูกกับมาตรฐานใด ๆ การออกแบบในลักษณะนี้มีข้อดีคือทำให้ระบบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในอนาคตโดยไม่ต้องฝึกฝน AI ใหม่ และยังเป็นการสร้าง audit trail ที่ทำให้สามารถตรวจย้อนกลับได้ว่าทำไม AI จึงจัดระดับสภาพเป็นค่านั้น ๆ

ชั้นที่ 1: Element Condition State

เป็นชั้นที่แปลงค่า primitive metrics เป็นระดับตามเกณฑ์ BMMS โดยใช้ Mapping Table ที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4.3.1-4.8.7 ในกรณีที่ใน element ชิ้นเดียวกันพบความเสียหายหลายประเภทที่มีระดับสภาพต่างกัน ระดับสภาพของ element นั้นจะถูกกำหนดตามระดับที่แย่ที่สุด ตามหลักการ Multi-Path Distress ของ AASHTO โดยในแต่ละ element ผู้ประเมินจะบันทึกการกระจายตัวของความเสียหายในรูปแบบสัดส่วนของแต่ละระดับ BMMS

นอกจากนี้ ผู้ประเมินยังจำเป็นต้องตรวจสอบว่าพบระดับ BMMS 0-2 หรือไม่ในองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะส่งผลต่อการระบุระดับสภาพของสะพานโดยรวมดังตารางที่ 4.10 และ 4.11

ชั้นที่ 2: Confidence Flag

การระบุระดับความเชื่อมั่นสำหรับแต่ละการประเมินรายความเสียหายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ AI สามารถตรวจวัดได้แม่นยำจากข้อมูล ความเสียหายกลุ่มที่สามารถประเมินในเชิงเรขาคณิตได้ เช่น Spalling, Scaling, Distortion ได้ระดับ "High Confidence" ความเสียหายที่ AI ตรวจวัดได้บางส่วนแต่ขาดความละเอียดบางมิติ เช่น Crack Width ที่ตรวจพบบนพื้นผิวแต่ไม่สามารถระบุความกว้างที่ระดับต่ำกว่า 1 มิลลิเมตรได้จะอยู่ที่ระดับ "Medium Confidence" และความเสียหายที่ AI ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรงและต้องอาศัย Proxy Indicator จะอยู่ที่ระดับ "Low Confidence"

ชั้นที่ 3: Element Health Index

คำนวณดัชนีชี้วัดสุขภาพของแต่ละ element (Element Health Index, EHI) ตามสูตรด้านล่าง โดยค่า EHI มีค่าเต็ม 100 ยิ่ง EHI มีค่าเข้าใกล้ 100 องค์ประกอบดังกล่าวยิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์

EHI=i=16Chiyei×100		          สมการที่ 4.1

Chi = Coefficient of Health Index ของแต่ละ Element (e) ดังตารางที่ 4.12

yei = สัดส่วนของ Element (e) ในแต่ละระดับ BMMS (i)

ชั้นที่ 4: Bridge Health Index

คำนวณดัชนีชี้วัดสุขภาพของสะพานทั้งตัว (Thai Bridge Health Index, T-BHI) โดยถ่วงน้ำหนักด้วย qe และ we ของแต่ละ element ตามสูตรด้านล่าง โดยค่า T-BHI มีค่าเต็ม 100 ยิ่ง T-BHI มีค่าเข้าใกล้ 100 สะพานดังกล่าวยิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์

T_BHI=e=1qeWeEHIe=1qeWe                           สมการที่ 4.2

qe	= quantity ของแต่ละ Element (e)

We	= weight ของแต่ละ Element (e) ดังตารางที่ 4.9

EHI 	= Health Index ของแต่ละ Element (e)

ชั้นที่ 5: Reporting Threshold for Maintenance Decision

เนื่องจากค่า T-BHI ถูกสังเคราะห์จากระดับ BMMS 0-5 ในชั้นที่ 1 อยู่แล้ว ชั้นนี้จึงไม่ทำหน้าที่จำแนกย้อนกลับจาก T-BHI เป็นระดับสภาพ แต่ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์ขีดแบ่ง (threshold) ของ T-BHI เพื่อสื่อสารสถานะของสะพานในเชิงการตัดสินใจซ่อมบำรุง โดยใช้ภาษาที่หน่วยงานเจ้าของสะพานในประเทศไทยคุ้นเคยตามมาตรฐาน BMMS ของกรมทางหลวงดังตารางที่ 4.10 ค่าแบ่งที่ 90 และ 70 อ้างอิงตามแนวปฏิบัติของ Federal Highway Administration (FHWA) ในขณะที่ค่าแบ่งที่ 50 และ 30 ปรับเพิ่มเพื่อให้รองรับการแยกระดับ "ชำรุด" "วิกฤติ" และ "วิบัติ" ตามภาษาของ BMMS ผลลัพธ์ของชั้นนี้คือสถานะของสะพานและแนวทางการดำเนินการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ซึ่งจะถูกนำไปประกอบกับคะแนน Bridge Priority Score ในชั้นถัดไปเพื่อจัดลำดับความสำคัญในระดับเครือข่าย

ชั้นที่ 6: Bridge Priority Score

ปรับค่า T-BHI ตามบริบทของสะพานในเครือข่ายให้อยู่ในรูปของคะแนนการจัดลำดับความสำคัญของสะพาน (Bridge Priority Score) ในระดับเครือข่ายขนาดใหญ่ ตามสูตรด้านล่าง

PF=RT×TI×NBI×AF                      สมการที่ 4.3

BPS=T_BHI×PF                             สมการที่ 4.4

เมื่อ RT, TI, NBI, AF หาได้จากตารางที่ 4.13-4.16 โดยค่า PF อยู่ในช่วงประมาณ 0.67 ถึง 1.00 สะพานที่มีความสำคัญสูงในเครือข่ายจะมีค่า PF ต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ BPS ต่ำกว่า ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่าสะพานที่มี BPS และ PF สูง

ตารางที่ 4.13 Road Type (RT) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ประเภทถนน | RT |
| --- | --- |
| Highway | 0.80 |
| National | 0.90 |
| Provincial | 0.95 |
| Secondary | 1.00 |

ตารางที่ 4.14 Traffic Index (TI) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ปริมาณจราจร | TI |
| --- | --- |
| High (>20,000 vpd) | 0.90 |
| Middle (6,000–20,000 vpd) | 0.95 |
| Low (<6,000 vpd) | 1.00 |

ตารางที่ 4.15 Network Bridge Importance (NBI) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ปริมาณจราจร | NBI |
| --- | --- |
| Situation 1 (สะพานแทนที่ไม่ได้) | 0.96 |
| Situation 2 (มีทางเลี่ยงได้บ้าง) | 0.98 |
| Situation 3 (มีทางเลี่ยงหลายเส้น) | 1.00 |

ตารางที่ 4.16 Age Factor (AF) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ปีที่สร้าง | AF |
| --- | --- |
| ก่อนปีค.ศ. 1900 | 0.97 |
| 1900–1945 | 0.98 |
| 1946–1970 | 0.99 |
| 1971+ | 1.00 |

4.5.2 ขั้นตอนในการประเมินสภาพสะพานโดยรวมในโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 	วัดค่าพื้นฐานของความเสียหาย พร้อมระบุระดับความเสียหายตามตารางที่ 4.3.1-4.8.7 โดยระบุชนิดขององค์ประกอบที่กำลังพิจารณา เพื่อระบุค่าน้ำหนักดังตารางที่ 4.9

ขั้นตอนที่ 2	คำนวณดัชนีวัดสุขภาพของแต่ละองค์ประกอบ (EHI) ตามสมการที่ 4.1

ขั้นตอนที่ 3	คำนวณดัชนีวัดสุขภาพโดยรวมของสะพาน (T-BHI) ตามสมการที่ 4.2

ขั้นตอนที่ 4	ประเมินสถานะของสะพานจากค่า T-BHI ตามตารางที่ 4.10 และตรวจสอบว่าพบระดับ BMMS เท่ากับ 2 หรือต่ำกว่าหรือไม่ในองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจทำให้ต้องกำหนดระดับสภาพโดยรวมของสะพานใหม่อีกครั้งตามตารางที่ 4.11 เพื่อให้ไม่เกิดการละเลยชิ้นส่วนหลักที่มีสภาพชำรุด วิกฤติ หรือวิบัติ

ขั้นตอนที่ 5	คำนวณคะแนนการจัดลำดับความสำคัญของสะพาน (BPS) ตามสมการที่ 4.3 และ 4.4

ขั้นตอนที่ 6	จัดลำดับความเร่งด่วนของสะพานที่จำเป็นต้องซ่อม โดยจะเริ่มพิจารณาจากระดับตามขั้นตอนที่ 4 ก่อน (ซ่อมสะพานที่มีสถานะต่ำกว่าก่อน) แล้วจึงทำการจัดลำดับย่อยตามขั้นตอนที่ 5 (ซ่อมสะพานที่มี BPS ต่ำกว่าก่อน)