# สรุปเอกสาร 01 Literature Review

โครงงานปี 4 (KU-B4): AI/MLLM Bridge Inspection — สรุปแยกตามโฟลเดอร์ย่อย

จัดทำ: 19 กรกฎาคม 2569 | ขอบเขต: โฟลเดอร์ 00, 1, 2, 3 และ Reading Guide (ไม่รวมโฟลเดอร์ z_อ้างอิงเพิ่มเติม)

# ภาพรวมโครงสร้างโฟลเดอร์

| โฟลเดอร์ | เนื้อหา | จำนวนไฟล์ |
| --- | --- | --- |
| 0_Reading Guide | แผนการอ่าน 3 เฟส + คำถามนำ + ลิงก์เปเปอร์ที่ต้องโหลดเอง | 1 (docx) |
| 00_บริบทโครงการ | งานวิจัย วช.68 และโปรเจกต์ ป.ตรี ปีที่แล้ว (ฐานงานเดิม = Tier 2) | 2 |
| 1_Foundation | เกณฑ์ประเมิน T-BHI + มาตรฐาน BMMS + NBI/AASHTO | 3 (+โฟลเดอร์ z_) |
| 2_AI Landscape | CNN systematic review, Chen 2023, Lateef & Yu 2026 | 3 |
| 3_Gap+Method | Çelik, Gou 2026, Yasuno 2026 | 3 |

# 0_Reading Guide (อ่านก่อน)

เป้าหมายโปรเจกต์: พัฒนาระบบประเมินความเสียหายสะพานแบบ “คัดกรองเร็ว” (Tier 1) จากภาพโดรน โดยใช้ MLLM ประเมิน ชิ้นส่วน + ประเภท + ระดับความเสียหาย จากภาพโดยตรง แล้วรวมเป็นดัชนีสะพาน เพื่อ flag สะพานที่ควรไปตรวจละเอียด (Tier 2)

แผนการอ่าน 3 เฟส

เฟส 1 — Foundation (~2-3 สัปดาห์): เข้าใจ domain ก่อน จบเฟสต้องตอบได้ว่า “สะพานประเมินความเสียหายยังไง ระดับ 1-5 มาจากไหน ชิ้นส่วนไหนสำคัญกว่ากัน”

เฟส 2 — AI Landscape (~2-3 สัปดาห์): รู้ภูมิทัศน์ AI ตั้งแต่ CNN เดิมจนถึง MLLM/VLM และปัญหา hallucination

เฟส 3 — Gap + Method (~1-2 สัปดาห์): เห็นช่องว่าง + วิธีของเรา (spatial coding, multi-stage system, pixels→rating, การประเมินระบบคัดกรอง)

วิธีอ่านที่กำหนดไว้: อ่านไล่ตามลำดับเฟส (ห้ามข้ามไป MLLM ก่อนเข้าใจ domain), แต่ละหัวข้อมี “คำถามนำ” ให้อ่านเพื่อตอบคำถามนั้น, ทำ reading note 1 หน้าต่อเปเปอร์ (สรุป + เกี่ยวกับโปรเจกต์เรายังไง), เปเปอร์ paywall โหลดผ่าน VPN ของ มก.

เปเปอร์ที่ต้องโหลดเอง (ยังไม่อยู่ในโฟลเดอร์)

| รายการ | แหล่ง |
| --- | --- |
| InfraGPT (VLM urban defect) | arxiv.org/html/2510.16017v1 |
| MLLM crack สะพานเหล็ก (paywall) | ScienceDirect S0926580525000354 |
| Jiang 2025 LLM post-earthquake (paywall) | doi 10.1111/mice.70010 |
| VLM hallucination survey | arxiv.org/pdf/2507.19024 |
| FHWA Bridge Health Index | HRT-15-081 |
| BMMS กรมทางหลวง | bmms.doh.go.th |

# 00_บริบทโครงการ

จุดประสงค์ของโฟลเดอร์นี้คือให้เห็นว่างานปีที่แล้วทำถึงไหน (Tier 2) เพื่อไม่ทำซ้ำ และเห็นช่องว่างที่โปรเจกต์นี้ (Tier 1 MLLM) จะเติม

## 1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วช.68 (216 หน้า)

“การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม” — หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ (มก.) ร่วมกับ รศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ (จุฬาฯ) ทุน วช. ปีงบประมาณ 2568 งบ 900,000 บาท ระยะเวลา 7 มี.ค. 2568 – 6 มี.ค. 2569 พื้นที่ศึกษา: สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จ.ฉะเชิงเทรา

ปัญหา: สะพาน RC ชายฝั่งเสี่ยงวิกฤตจากการกัดกร่อนด้วยคลอไรด์ ขณะที่การตรวจสอบยังพึ่งการตรวจพินิจด้วยสายตาเป็นหลัก (เข้าถึงยาก ต้นทุนสูง ดุลยพินิจส่วนบุคคลคลาดเคลื่อน)

วัตถุประสงค์ 4 ข้อ

พัฒนาดัชนีความเสี่ยงการกัดกร่อนอย่างง่าย (S-BCRI) สำหรับคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญเชิงนโยบาย

พัฒนากระบวนการสำรวจแบบผสมผสาน (Hybrid Surveying): UAV + LiDAR + SLAM → Digital Twin

พัฒนาและฝึกโมเดล AI ด้วย YOLOv10 + Transfer Learning เพื่อตรวจจับ/จำแนก/ประเมินระดับความเสียหาย

พัฒนากรอบเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration Framework) นำผล AI เข้าสู่แบบจำลอง 3D-FEM

ผลลัพธ์สำคัญ

| ด้าน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| S-BCRI | คัดกรองสะพานทั่วประเทศ 9,629 แห่ง → เสี่ยงสูง 7 แห่ง, เสี่ยงปานกลาง 156 แห่ง, เสี่ยงต่ำ 9,466 แห่ง |
| 3D Digital Asset | Point Cloud + Textured Mesh ของตอม่อช่วงกลางน้ำ (S15) และช่วงบนบก (S21) |
| AI Model | mAP@0.5 เพิ่มจาก 26.50% → 46.70% (หลัง Data Augmentation + Annotation), Precision 52.00%, Recall 53.50% |

ประเด็นต่อยอด: ตัวเลข mAP ~46.7% ชี้ว่า detector แบบ YOLO ยังไปได้ไม่ไกลพอสำหรับงานคัดกรองที่ต้องการ recall สูง — เป็นเหตุผลเชิงตัวเลขที่รองรับการหันไปใช้ MLLM ใน Tier 1

## 2) โปรเจกต์ ป.ตรี ปีที่แล้ว 203499 (73 หน้า)

“การพัฒนากรอบการทำงานระบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับการประเมินสภาพสะพานจากข้อมูลพอยต์คลาวด์ 3 มิติ” โดย นายอิทธิกร ชื่นชิต, นายณัฐพงษ์ จินดาหรา, นายพลิศ อาชวชาลี (ปีการศึกษา 2568) ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และ ผศ.กิตติพศ ประภัศร

วิธีการ

เก็บ point cloud ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ด้วย UAV + LiDAR + SLAM + GNSS RTK

เขียน Python ใช้อัลกอริทึมเชิงเรขาคณิต (PCA, RANSAC plane fitting, Z-histogram change-point) จำแนกองค์ประกอบสะพานอัตโนมัติ

แปลงแต่ละองค์ประกอบเป็นภาพออร์โธกราฟิกผ่าน Screened Poisson Surface Reconstruction + Plane Capture Pipeline

ส่งภาพให้ VLM ตรวจจับความเสียหายเบื้องต้น → วิศวกรยืนยัน (Human-in-the-Loop) → คำนวณตามมาตรฐานกรมทางหลวง + Priority Index (Pellegrini/Pellegrino algorithm) — ระบบชื่อ InfraPulse

ผล: ประมวลผล point cloud กว่า 212 ล้านจุด จำแนกองค์ประกอบได้ 6 ประเภท (Deck, Girder, Diaphragm, Pier Cap, Pier และอื่น ๆ) และสร้างภาพระนาบ 2 มิติที่เหมาะกับการตรวจจับด้วย AI

นี่คือ Tier 2 โดยตรง และเป็นทั้ง baseline และรูปแบบเล่มโปรเจกต์ KU-B4 ที่ควรอ้างอิง จุดที่ Tier 1 จะเติมคือ: ไม่ต้องมี point cloud/3D ก่อน ก็ประเมินได้จากภาพโดรนโดยตรง

# 1_Foundation (การตรวจสอบ + เกณฑ์)

## 1) เกณฑ์ประเมิน T-BHI (สังเคราะห์ล่าสุด) — 59 หน้า [อ่านก่อน]

เอกสารแกนกลางของโครงการ เป็นบทที่ 3-4 ของงานสังเคราะห์เกณฑ์ เปรียบเทียบมาตรฐาน 5 รายการแล้วเสนอระบบเกณฑ์ผสมชื่อ T-BHI (Thai Bridge Health Index)

มาตรฐานที่นำมาเปรียบเทียบ

| หัวข้อ | AASHTO | NBI | BMMS | JSCE | Pellegrino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนระดับ | 4 (CS1-CS4) | 10 (0-9) | 6 (0-5) | 4 (I-IV) | 6 (CV0-CV5) |
| เกณฑ์เชิงปริมาณ | มี | ไม่มี | มี | มีบางส่วน | มีบางส่วน |
| แยก RC/PC | แยก | ไม่แยก | แยก | ไม่แยก | ไม่แยก |
| ถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วน | มี | ใช้ค่าต่ำสุด | ใช้ค่าต่ำสุด | ไม่มี | มี |
| เหมาะกับ AI | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | กลาง ๆ |

ข้อสรุปการเลือกใช้

เกณฑ์ระดับองค์ประกอบ: ใช้ระบบ 6 ระดับของ BMMS (0-5) เป็นแกนหลัก โดยมี AASHTO CS เป็นคอลัมน์อ้างอิงคู่ขนาน (BMMS 5→CS1, 4→CS1.5, 3→CS2, 2→CS3, 1→CS3.5, 0→CS4)

ใช้หลัก Multi-Path Distress ของ AASHTO: ถ้าใน element เดียวพบความเสียหายหลายประเภทระดับต่างกัน ให้ใช้ระดับที่แย่ที่สุด — สอดคล้องกับผลลัพธ์ของ AI segmentation

เหตุผล 3 ข้อที่วาง BMMS เป็นแกน: (1) ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน — ผู้ตรวจกรมทางหลวงใช้ BMMS มาตั้งแต่ พ.ศ. 2555, (2) เติมช่องว่างที่ BMMS ใช้กฎค่าต่ำสุดจึงจัดลำดับสะพานที่ระดับเท่ากันไม่ได้, (3) รักษาการตรวจสอบระดับสากลผ่านคอลัมน์ AASHTO CS

อ้างแนวทาง Local-Standard-as-Core จาก Pellegrino, Pipinato & Modena (2011) ที่ตีพิมพ์วารสาร Q1 โดยใช้ระบบ CV 0-5 ของอิตาลีเป็นแกน ไม่ใช่ AASHTO

สูตรและค่าสัมประสิทธิ์

| ระดับ BMMS | ความหมาย | AASHTO CS | C_hi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | สภาพดีมาก | CS1 | 1.00 |
| 4 | สภาพดีพอใช้ | CS1.5 | 0.83 |
| 3 | สภาพพอใช้ | CS2 | 0.67 |
| 2 | สภาพชำรุด | CS3 | 0.33 |
| 1 | สภาพวิกฤติ | CS3.5 | 0.17 |
| 0 | สภาพวิบัติ | CS4 | 0.00 |

C_hi ได้จากการ interpolate เชิงเส้นจากค่า AASHTO CS1-CS4 = 1.00 / 0.67 / 0.33 / 0.00 เพื่อให้เทียบเท่าทางคณิตศาสตร์กับ AASHTO BHI

EHI = Σ(C_hi × y_ei) × 100 — โดย y_ei คือสัดส่วนของ element ในแต่ละระดับ BMMS

T-BHI = Σ(q_e · W_e · EHI_e) / Σ(q_e · W_e) — โดย q = quantity, W = weight ของแต่ละ element

BPS = T-BHI × PF โดย PF = RT × TI × NBI × AF (PF อยู่ในช่วง ~0.67–1.00) — สะพานสำคัญสูงจะได้ PF ต่ำ ทำให้ BPS ต่ำ = ต้องให้ความสำคัญก่อน

ลำดับชั้นของระบบประเมิน (7 ชั้น)

| ชั้น | ชื่อ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Primitive Metrics | AI วัดค่าพื้นฐานจากภาพโดยไม่ผูกกับมาตรฐานใด — รองรับการเปลี่ยนมาตรฐานโดยไม่ต้อง retrain + สร้าง audit trail |
| 1 | Element Condition State | แปลง primitive metrics เป็นระดับ BMMS ผ่าน mapping table (ตาราง 4.3.1-4.8.7) |
| 2 | Confidence Flag | High (Spalling/Scaling/Distortion วัดเชิงเรขาคณิตได้), Medium (Crack width ที่ต่ำกว่า 1 มม. วัดไม่ได้), Low (ต้องอาศัย Proxy Indicator) |
| 3 | Element Health Index | คำนวณ EHI ต่อชิ้นส่วน (เต็ม 100) |
| 4 | Bridge Health Index | คำนวณ T-BHI ถ่วงน้ำหนักด้วย q และ W (เต็ม 100) |
| 5 | Reporting Threshold | แปลง T-BHI เป็นภาษาการตัดสินใจซ่อมบำรุงตามภาษา BMMS |
| 6 | Bridge Priority Score | ปรับตามบริบทเครือข่ายเป็น BPS สำหรับจัดลำดับ |

เกณฑ์ตัดสินใจซ่อมบำรุง (Reporting Threshold)

| สถานะ | ช่วง T-BHI | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ดีมาก | = 100 | ซ่อมบำรุงตามปกติ |
| ดีพอใช้ | 90 ≤ T-BHI < 100 | ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน |
| พอใช้ | 70 ≤ T-BHI < 90 | ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| ชำรุด | 50 ≤ T-BHI < 70 | ซ่อมบำรุงพิเศษ |
| วิกฤติ | 30 ≤ T-BHI < 50 | ซ่อมบำรุงเร่งด่วนหรือบูรณะ |
| วิบัติ | < 30 | ปิดสะพาน หรือทุบทิ้งแล้วก่อสร้างใหม่ |

ค่าแบ่ง 90 และ 70 อ้างอิงแนวปฏิบัติ FHWA ส่วน 50 และ 30 ปรับเพิ่มเพื่อรองรับการแยก “ชำรุด/วิกฤติ/วิบัติ” ตามภาษา BMMS นอกจากนี้ยังมีกฎบังคับ (ตาราง 4.11): ถ้าพบระดับ 2 ในชิ้นส่วน Primary ให้บังคับสถานะรวมเป็น “ชำรุด” เป็นอย่างน้อย, พบระดับ 1 → บังคับ “วิกฤติ”, พบระดับ 0 → บังคับ “วิบัติ”

ค่าถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วน (W) จาก Pellegrino

| กลุ่มชิ้นส่วน | ตัวอย่าง AASHTO Element ID | W |
| --- | --- | --- |
| Principal Element | Girders/Beams (102-111), Trusses (120,135), Arches (141-145), Columns (202-206), Pier Walls (210,211) | 10 |
| Transversal / Slab | Decks (12,13,15,28,38,60), Stringers, Floor Beams, Pier Caps (231-235), Bearings (310-316) | 9 |
| Abutments / Approach | Abutments (215-219), Approach Slabs (320,321) | 8 |
| Foundation | Pile Caps, Piles (220-228) | 7 |
| Non-structural | Joints (300-306), Wearing Surfaces (510,522) | 6 |
| Non-structural (ต่ำสุด) | Bridge Railings (330-334), Protective Coatings (515,521) | 5 |

ตัวอย่างเกณฑ์เชิงปริมาณที่ AI ต้องวัด (RC vs PC Cracking)

| ระดับ | RC ความกว้างรอยร้าว | PC ความกว้างรอยร้าว | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 / CS1.5 | < 1.6 มม. | < 0.1 มม. | ระยะห่างรอยร้าว > 0.9 ม. |
| 3 / CS2 | 1.6-3.2 มม. | 0.1-0.23 มม. | ระยะห่าง 0.3-0.9 ม., พบร่วมกับคราบเกลือ/น้ำ/สนิม |
| 2 / CS3 | 3.2-4.8 มม. | 0.23-0.76 มม. | ระยะห่าง < 0.3 ม., รอยร้าวจากเหล็กเสริมเป็นสนิม |
| 1 / CS3.5 | > 4.8 มม. | > 0.76 มม. | รอยร้าวเฉือนแนวทแยง หรือที่บริเวณรับแรงดึง |

เอกสารยังมีตารางเกณฑ์ครบทุกประเภทความเสียหาย: RC (Cracking, Scaling/Abrasion, Spalling/Delamination, Honeycomb, Exposed Rebar, Rebar Corrosion, Water Staining/Efflorescence, Excessive Deflection), PC (Cracking, Exposed Prestressing), Steel (Corrosion, Cracking, Connection, Distortion, Section Loss, End Displacement), Joints (6 ตาราง), Bearings (8 ตาราง) และ Wearing Surface (7 ตาราง)

## 2) มาตรฐานไทย BMMS (382 หน้า)

คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวง ครอบคลุมประเภท/องค์ประกอบสะพาน คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ เครื่องมือ ขั้นตอนการตรวจ การกำหนดรหัสชิ้นส่วน และการสำรวจ 3 ระดับ

| ประเภทการสำรวจ | ผู้ตรวจ | ความถี่ | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| Routine (ปกติ) | ไม่ต้องใช้ทักษะสะพานสูงมาก | ทุกปี ถ้า OCR < 3; ทุก 2 ปี ถ้า OCR ≥ 4 | ถ่ายภาพรวม 3 รูป (ซ้าย/ขวา/ด้านหน้า) ประเมินสภาพจากที่ยืนข้างสะพาน 3 กลุ่ม (ส่วนบน/ส่วนล่าง/ส่วนประกอบรอง) |
| Principal (หลัก) | วิศวกรที่มีทักษะและประสบการณ์สูงขึ้น | ทุก 4 ปี ถ้า OCR < 3; ทุก 6 ปี ถ้า OCR ≥ 4 | ถ่ายภาพชิ้นส่วนตามผังกำหนด (ด้านบนฝั่งซ้าย/ขวา และด้านล่าง) ประเมินรายชิ้นส่วน บันทึกลงฐานข้อมูล และเสนอวิธีซ่อม |
| Special (พิเศษ) | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ | ตามคำร้อง/เหตุการณ์ | ตรวจเพิ่มเติมกรณีเกินความสามารถผู้ตรวจหลัก เช่น ตอม่อเอียง/เคลื่อนตัวมาก หรือกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ |

กฎการรวมผลของ BMMS (จุดที่ T-BHI เข้ามาแก้)

ใช้ระดับที่แย่ที่สุดเป็นตัวแทนของประเภทชิ้นส่วนในแต่ละบริเวณ

ใช้ระดับที่แย่ที่สุดเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มโครงสร้าง (ส่วนบน / ส่วนล่าง / ส่วนประกอบรอง)

ใช้ค่าต่ำสุดของกลุ่มโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างเป็น OCR ของสะพานทั้งตัว → ทำให้สะพานที่ OCR เท่ากันจัดลำดับต่อกันไม่ได้

ระบบรหัสชิ้นส่วน: กำหนดตามชนิด + ลำดับ + ตำแหน่ง เช่น GD1 ต้องสังกัด Span (S1) ขณะที่ Bearing (BR1, BR2) สังกัด Pier (P1) และรอยต่อเผื่อขยายที่ A1-EJ1 กับ P1-EJ1 ถือเป็นคนละชิ้น — เป็นตัวอย่างระบบ coding แบบไทยที่เทียบกับงานของ Gou ได้

## 3) มาตรฐาน NBI และ AASHTO (17 หน้า)

เอกสารของ มก. อธิบายวิธีตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) และเกณฑ์ประเมิน 2 ระบบ

วิธีการ: จัดทำรหัสชิ้นส่วนและแผนผัง เช่น คานขวางตัวที่ 001 ทางทิศเหนือ = FLB-001-N พร้อมแบบฟอร์มบันทึกปริมาณความเสียหายเป็นหน่วยพื้นที่หรือความยาว เก็บภาพระยะประชิดด้วยกล้องดิจิทัลความละเอียดสูง และใช้ UAV เก็บภาพรวม/จุดเข้าถึงยาก

NBI Condition Rating: 10 ระดับ (0-9) ประเมินสภาพสะพานโดยรวม — 9 ดีเยี่ยม/ใหม่ ลงมาถึง 0 วิบัติ ใช้งานไม่ได้

AASHTO Condition State: 4 ระดับ ตาม Manual for Bridge Element Inspection 2nd Edition (2011) — CS1 Good, CS2 Fair, CS3 Poor, CS4 Severe สำหรับการตรวจระดับชิ้นส่วนที่ละเอียดขึ้น

ข้อสังเกตสำหรับโครงการ: เอกสารนี้ยืนยันว่าโครงการมีบริบทเดิมที่ใช้ UAV เก็บภาพอยู่แล้ว และเป็นแหล่งอ้างอิงคำนิยาม NBI/AASHTO ที่ T-BHI ใช้ทำคอลัมน์อ้างอิงคู่ขนาน

# 2_AI Landscape (DL + MLLM)

## 1) Sony, Dunphy, Sadhu & Capretz (2021) — A systematic review of CNN-based structural condition assessment techniques

Engineering Structures 226:111347 | Western University, Canada

ทบทวนวรรณกรรมงาน CNN ในบริบท SHM แบบ non-contact sensing (กล้อง, UAV, ยานพาหนะไร้คนขับ) แบ่งหมวดตามประเภทงานและโครงสร้างที่นำไปใช้

จุดขายของ CNN: ทุกพิกเซลของกล้องคือเซนเซอร์ ทำให้เก็บข้อมูลปริมาณมากจากระยะไกล ลด human error ลดต้นทุน และตรวจพบ defect ระยะแรกได้

ความท้าทายที่ระบุ: สภาพแสงและสภาพอากาศ คุณภาพภาพ สัญญาณรบกวนพื้นหน้า/พื้นหลัง และความเสียหายหลายชนิดในภาพเดียว

ทิศทางอนาคตที่เสนอ: การ implement CNN แบบ real-time, ฐานข้อมูล open-source สำหรับโครงสร้างโยธา, การใช้ Transfer Learning ให้ทั่วไปขึ้น และการลด class imbalance ในงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ใช้กับโปรเจกต์: เป็นแหล่งอ้างอิงหลักสำหรับ “วิธีเดิมคือ CNN และข้อจำกัดของมันคืออะไร” ในบทที่ 2

## 2) Chen et al. (2023) — CNNs-based multi-category damage detection of HSR RC bridges

Engineering Structures 276:115306 | Yangzhou University และคณะ

แบ่งความเสียหายของตอม่อสะพานรถไฟความเร็วสูงเป็น 3 หมวดหลัก: รอยร้าวคอนกรีต (concrete cracks), คอนกรีตกะเทาะ (spalling) และเหล็กเสริมโผล่ (reinforcement exposure)

ใช้ AlexNet CNN + Transfer Learning สร้างโมเดลจำแนกอัตโนมัติ

ผลบนภาพที่ไม่อยู่ในชุด training/validation: accuracy 86% (crack), 82% (rebar exposure), 70% (spalling); recall 84% / 73% / 69% ตามลำดับ

เพิ่มการระบุตำแหน่งด้วย multi-scale sliding window (stride = size/2, ปรับขนาดด้วย bilinear interpolation ให้เข้า input 227×227)

ข้อจำกัดที่ผู้เขียนยอมรับ: recognition error หลัก 2 อย่างคือ (i) สภาพแวดล้อมปะปนในภาพรบกวนการจำแนก และ (ii) ภาพที่ต้องจำแนกต่างจาก training samples มาก

ใช้กับโปรเจกต์: เป็นตัวเลข baseline ที่ชัดเจนสำหรับ “CNN ทำ multi-category ได้แค่ไหน” และแสดงว่า spalling เป็นคลาสที่ยากที่สุด

## 3) Lateef & Yu (2026) — Multi-label classification of concrete bridge defects (Grad-CAM)

AI in Civil Engineering 5:10 | Case Western Reserve University

ตั้งโจทย์แบบ multi-label: ภาพเดียวมีความเสียหายหลายชนิดพร้อมกัน (เช่น crack + efflorescence + corrosion stain) ซึ่งเป็นความจริงของงานตรวจสอบ

ใช้ชุดข้อมูล CODEBRIM (Mundt et al., 2019) — Crack 2,507 / Spalling 1,898 / Corrosion Stain 1,559 / Efflorescence ภาพ พร้อม backbone ที่ pretrain บน ImageNet 3 สถาปัตยกรรม

เทียบ frozen-backbone transfer learning กับ fine-tuned transfer learning โดยทำ hyperparameter optimization อย่างเป็นระบบ

| โมเดล/งาน | Subset Accuracy (Test) | F1 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mundt et al. (2019) | 72 | - | - | - |
| Huang & Zhang (2024) | 76.58 | - | - | - |
| Che et al. (2024) | 79.9 | - | - | - |
| งานนี้ (VGG16) | 84.0 | 85.2 | 92.4 | 79 |

ตรวจสอบ generalization ด้วยชุดข้อมูลสังเคราะห์จาก StyleGAN2-ADA (domain shift) — ทุกโมเดลด้อยลง แต่ระดับการด้อยต่างกันตามสถาปัตยกรรม

ใช้ Grad-CAM เพื่อดูว่าโมเดลมองตรงไหน (explainability)

ข้อจำกัด: ชุดข้อมูลเล็ก, class imbalance, ไวต่อ domain shift; Crack และ Exposed Bars จำแนกได้ดีที่สุด ส่วน Efflorescence และ Corrosion Stain ยากที่สุด

ใช้กับโปรเจกต์: ยืนยันว่า multi-label เป็นกรอบที่ถูกต้อง (สอดคล้องกับหลัก Multi-Path Distress ของ T-BHI) และให้ตัวเลข state-of-the-art ของฝั่ง CNN ที่เราจะเทียบกับ MLLM

# 3_Gap + Method (Gou foil + UAV + eval)

## 1) Gou et al. (2026) — Coding System and Spatial Coordinate Framework for Bridge Structures Maintenance

CAHEM 2025 Proceedings, Advances in Engineering Research 293 | CTVIC และ Beijing Highway Development Center

ปัญหาที่ตั้ง: จีนมีสะพานทางหลวง 1.1081 ล้านแห่ง แต่ไม่มีระบบรหัสบำรุงรักษาที่ผูกผลตรวจเข้ากับชิ้นส่วนได้ ผู้ตรวจจึงต้อง match ข้อมูลกับชิ้นส่วนด้วยมือ

เสนอระบบรหัส + กรอบพิกัดเชิงพื้นที่: รหัสสะพานเดิม + Route ID + Section Type + Start/End Station + ขอบเขตด้านข้าง/แนวดิ่ง + Component ID (เช่น 12-3#) + Component Type

Longitudinal coding เรียงตามทิศทางกิโลเมตรเพิ่ม, Transverse coding นับจากขอบนอกเข้าหาเส้นกึ่งกลางถนน

บันทึกตำแหน่งด้วย spatial bounding cuboid + พิกัดสัมบูรณ์ 3 ชุด (Centerline Start, Centerline End, Centroid) ในรูป (L, B, H) เก็บเป็น GeoJSON (type=Feature, geometry=Polygon)

อัลกอริทึมจับคู่: ตรวจ defect ด้วยโดรน → ได้พิกัดจาก 3D reconstruction หรือ depth estimation → กรองชิ้นส่วนใกล้เคียงด้วย centroid ในฐานข้อมูล → ตรวจว่าพิกัดอยู่ใน bounding envelope → คืนรหัสชิ้นส่วน

ข้อจำกัดที่ผู้เขียนระบุเอง (สำคัญมากสำหรับเรา)

ทำงานได้ดีกับสะพานช่วงสั้น (beam/slab) ที่บินนิ่งและ GNSS ครอบคลุม

สะพานใหญ่/ซับซ้อน: GNSS หลุดใต้พื้นสะพานหรือใกล้เสา, บินในที่แคบยาก, ลมรบกวน

ความคลาดเคลื่อนตำแหน่งอาจอยู่ที่หลายเดซิเมตรถึงเกิน 1 เมตรในกรณีรุนแรง

นี่คือ “foil” ของโปรเจกต์เรา: Gou ต้องมี 3D/พิกัดที่แม่นก่อนจึงจะ link defect→ชิ้นส่วนได้ ซึ่งพังตรงที่ GNSS drift ใต้สะพาน — เหตุผลที่ Tier 1 เลือกให้ MLLM ระบุชิ้นส่วนจากภาพโดยตรงแทนการพึ่งพิกัด

## 2) Yasuno (2026) — Multi-stage Bridge Inspection System: Integrating Foundation Models with Location Anonymization

prior work ที่ใกล้เคียงวิธีของเราที่สุด | ญี่ปุ่น (คู่มือตรวจสะพานและอุโมงค์กำหนดให้ตรวจพินิจทุก 5 ปี)

สถาปัตยกรรม 5 ส่วน: Image Preprocessing → SAM3 Damage Detection → DBSCAN Gap Completion → Construction Sign Detection → Privacy Protection

ใช้ Segment Anything Model (SAM) 3 เป็นแกนตรวจจับ (ViT backbone) แล้วใช้ DBSCAN เติมบริเวณที่ตรวจไม่เจอ ร่วมกับ HSV color filtering สำหรับสนิม (H[0,177], S[31,135], V[28,142])

Location anonymization: ตรวจจับป้ายก่อสร้าง → OCR ด้วย 4 วิธี preprocessing เพื่อดึงข้อความที่อาจเปิดเผยพื้นที่ → Gaussian blur แบบเลือกจุด (ป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่)

| Stage | จำนวน Region | วิธี | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1024-point sampling | 0.74-0.82 |
| 2 | 18 | HSV + grid prompts | 0.79-0.95 |
| 3 | 22 | Pattern recognition | 0.89 |
| รวม | 22 | 3-stage integration | เฉลี่ย 0.90 |

ประสิทธิภาพ: 1.7 วินาทีต่อภาพหลัง GPU optimization; technology stack = SAM3, PyTorch, OpenCV, pytesseract, scikit-learn; เปิดเป็น open source

ข้อจำกัด: ยังไม่ได้ทดสอบข้ามสภาพอากาศ/ฤดูกาลหลากหลาย และพารามิเตอร์ HSV ปรับมาสำหรับวัสดุสะพานญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

จุดต่างจากวิธีเรา: Yasuno เป็น foundation model แบบ segmentation (SAM3) ที่หยุดที่ mask + metric ไม่ได้ไปถึงระดับสภาพ/ดัชนีสะพาน ส่วนของเราใช้ MLLM ประเมิน ชิ้นส่วน+ประเภท+ระดับ พร้อมกันแล้วรวมเป็น T-BHI

## 3) Çelik, Hoskere & Kessler (2025) — From pixels to rating

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, DOI 10.1111/mice.70145 | Helmut-Schmidt-University Hamburg + University of Houston

ระบุ gap ตรงกับโจทย์เรา: งาน ML ส่วนใหญ่หยุดที่ semantic segmentation และข้ามขั้นการแปลงความเสียหายเป็น condition rating มาตรฐานที่ใช้จริง

สามคุณูปการหลัก

Label taxonomy เชิงข้อมูล: สังเคราะห์จากสถิติและ semantic ของบันทึกการตรวจสอบ 2.2 ล้านรายการ ได้ 8 คลาสความเสียหายหลัก พร้อมชุดข้อมูลที่ annotate เอง 2,070 ภาพ

Automated condition rating: pipeline แปลงบันทึกตรวจสอบแบบข้อความเป็นข้อมูลฝึกที่มีโครงสร้าง + โมเดล bidirectional LSTM ทำได้ถึง F1 99% (พร้อมกลยุทธ์แก้ class imbalance ด้วย targeted sampling และ loss-based training)

สถาปัตยกรรมระบบ: รวม segmentation + text-based rating เข้ากับ 3D inspection interface แบบโต้ตอบ ผู้ตรวจระบุตำแหน่งบนโมเดล 3D แล้วระบบดึง metadata โครงสร้างมาให้

Damage hierarchy สำหรับเลือก primary damage (จากรุนแรงมากไปน้อย)

spalling with exposed rebar → honeycomb with exposed rebar → crack with moisture ingress and rust flag → crack with rust flag → crack → efflorescence → spalling → honeycomb → rust flag → moisture ingress with efflorescence → moisture ingress → moss

ระบบเลือกความเสียหายที่รุนแรงที่สุดเป็น primary damage ส่วนที่เหลือบันทึกในช่อง free-text — แนวคิดเดียวกับ Multi-Path Distress ของ T-BHI

ความเร็ว: pipeline เต็ม 116.40 ms ต่อภาพ (8.6 FPS) บน RTX 4060 โดย segmentation อย่างเดียว 86.35 ms

Human-in-the-loop ทุกขั้น: ผู้ตรวจแก้ผล ML ได้ทุกจุด ทำให้ segmentation ที่ผิดไม่ลามไปทำลายผลประเมินปลายทาง

ข้อจำกัด: ยังต้องกรอกปริมาณความเสียหายด้วยมือ, segmentation จำกัดที่ 8 คลาส ขยายไปคลาสหายาก/ใหม่ไม่ได้, โมเดล rating อาจไม่ครอบคลุมวัสดุใหม่ (เช่น carbon reinforced concrete); แหล่งความผิดพลาดหลักคือ false positive และการพลาด damage region เล็ก ๆ จาก segmentation

ผู้เขียนเองเสนอว่า multimodal/language models เป็นทิศทางที่มีแนวโน้ม เพราะ BMS จำนวนมากมีคู่ image–text อยู่แล้ว

ใช้กับโปรเจกต์: เป็นงานที่ยืนยันทั้ง gap (segmentation → rating) และแนวทาง (hierarchy + human-in-the-loop) ที่เราจะทำแบบ end-to-end ด้วย MLLM แทน pipeline หลายโมเดล

# สังเคราะห์: เส้นเรื่องที่โฟลเดอร์นี้วางไว้

| โฟลเดอร์ | สิ่งที่ให้ | บทบาทในเล่ม |
| --- | --- | --- |
| 00_บริบทโครงการ | Tier 2 ที่ทีมทำแล้ว (UAV+LiDAR+point cloud→VLM→เกณฑ์ ทล.) และตัวเลข YOLO mAP 46.7% | บทที่ 1: ที่มา + ไม่ทำซ้ำ |
| 1_Foundation | ระบบเกณฑ์ T-BHI ครบสูตร (C_hi, EHI, T-BHI, BPS) + ระเบียบการตรวจของ BMMS + นิยาม NBI/AASHTO | บทที่ 2: ทฤษฎี + เกณฑ์ที่ AI ต้องผลิตออกมา |
| 2_AI Landscape | ข้อจำกัดของ CNN (แสง/noise/domain shift/class imbalance) + ตัวเลข baseline multi-label 84% | บทที่ 2: งานที่เกี่ยวข้องฝั่ง AI |
| 3_Gap+Method | gap ที่ชัดเจน 3 แบบ: link defect→ชิ้นส่วนต้องพึ่ง 3D (Gou), segmentation หยุดที่ mask (Yasuno), และหยุดก่อนถึง rating (Çelik) | บทที่ 2-3: ช่องว่าง + เหตุผลของวิธีเรา |

ช่องว่างที่โปรเจกต์นี้เติม

ไม่ต้องมี 3D/point cloud ก่อน — ประเมินจากภาพโดรนโดยตรง จึงเลี่ยงปัญหา GNSS drift ที่ Gou ระบุไว้ (คลาดเคลื่อนได้เกิน 1 เมตร)

ไม่หยุดที่ segmentation — ต้องได้ผลลัพธ์เป็นระดับ BMMS 0-5 ต่อชิ้นส่วน ซึ่งป้อน EHI/T-BHI ได้ทันที ตามที่ Çelik ชี้ว่าเป็น critical gap

ใช้ MLLM ตัวเดียวทำ ชิ้นส่วน + ประเภท + ระดับ พร้อมกัน แทน pipeline หลายโมเดลของ Yasuno/Çelik

ออกแบบให้ชั้นที่ 0 (Primitive Metrics) แยกจากมาตรฐาน จึงเปลี่ยนเกณฑ์ได้โดยไม่ต้อง retrain และมี audit trail

สิ่งที่ยังขาดในโฟลเดอร์ (ต้องโหลดเอง)

งาน MLLM/VLM กับ infrastructure โดยตรง: InfraGPT, MLLM crack สะพานเหล็ก (Automation in Construction), Jiang 2025 LLM post-earthquake

VLM hallucination survey (arxiv 2507.19024) — จุดอ่อนสำคัญที่ต้องมีแผนรับมือ เพราะ Tier 1 เป็นระบบคัดกรองที่ false negative มีต้นทุนสูง

การประเมินระบบคัดกรอง (recall/precision, confusion matrix, screening vs diagnostic) — Reading Guide ระบุให้ปรึกษาอาจารย์

หมายเหตุ: สรุปนี้ครอบคลุมไฟล์หลัก 9 ไฟล์ ไม่รวมโฟลเดอร์ 1_Foundation/z_อ้างอิงเพิ่มเติม (Frangopol & Liu 2007, AASHTO MBE 2018, FHWA Element Condition State, JSCE, Pellegrino, VDOT Supplement 2026) ซึ่ง Reading Guide ระบุว่า “ดูผ่านๆได้”